	用途
	规格
	颜色
	线号
	备注

	总电源动力线（三相五线制）
	铜线20mm²
	红
	L1
	L01
	1L1
	

	
	铜线20mm²
	绿
	L2
	L02
	1L2
	

	
	铜线20mm²
	黄
	L3
	L03
	1L3
	

	
	铜线6mm²
	黑
	N
	

	
	铜线16mm²
	黄绿
	PE
	

	主电机动力线
	铜线6mm²
	红
	1L1
	U1
	U11
	U12
	U13
	5m

	
	铜线6mm²
	绿
	1L2
	V1
	V11
	V12
	V13
	

	
	铜线6mm²
	黄
	1L3
	W1
	W11
	W12
	W13
	

	
	铜线4mm²
	黄绿
	PE
	

	拉刀电机动力线
	铜线1mm²
	红
	1L1
	U2
	U21
	U22
	4m

	
	铜线1mm²
	绿
	1L2
	V2
	V21
	V22
	

	
	铜线1mm²
	黄
	1L3
	W3
	W21
	W22
	

	
	铜线1mm²
	黄绿
	PE
	

	P1电机动力线
	铜线2mm²
	红
	1L1
	U8
	U81
	U82
	3m

	
	铜线2mm²
	绿
	1L2
	V8
	V81
	V82
	

	
	铜线2mm²
	黄
	1L3
	W8
	W81
	W82
	

	
	铜线1mm²
	黄绿
	PE
	

	P2电机动力线
	铜线2mm²
	红
	U8
	U91
	U92
	3m

	
	铜线2mm²
	绿
	V8
	V91
	V92
	

	
	铜线2mm²
	黄
	W8
	W91
	W92
	

	
	铜线1mm²
	黄绿
	PE
	

	P3电机动力线
	铜线1mm²
	红
	U8
	U101
	U102
	3m

	
	铜线1mm²
	绿
	V8
	V101
	V102
	

	
	铜线1mm²
	黄
	W8
	W101
	W102
	

	
	铜线1mm²
	黄绿
	PE
	

	X驱动器动力线
	铜线8mm²
	红
	1L1
	U3
	U31
	U32
	U33
	5m

	
	铜线8mm²
	绿
	1L2
	V3
	V31
	V32
	V33
	

	
	铜线8mm²
	黄
	1L3
	W3
	W31
	W32
	W33
	

	
	铜线6mm²
	黄绿
	PE
	

	Y驱动器动力线
	铜线6mm²
	红
	1L1
	U4
	U41
	U42
	U43
	5m

	
	铜线6mm²
	绿
	1L2
	V4
	V41
	V42
	V43
	

	
	铜线6mm²
	黄
	1L3
	W4
	W41
	W42
	W43
	

	
	铜线6mm²
	黄绿
	PE
	

	Z驱动器动力线
	铜线8mm²
	红
	1L1
	U5
	U51
	U52
	U53
	5m

	
	铜线8mm²
	绿
	1L2
	V5
	V51
	V52
	V53
	

	
	铜线8mm²
	黄
	1L3
	W5
	W51
	W52
	W53
	

	
	铜线6mm²
	黄绿
	PE
	

	B驱动器动力线
	铜线6mm²
	红
	1L1
	U6
	U61
	U62
	U63
	5m

	
	铜线6mm²
	绿
	1L2
	V6
	V61
	V62
	V63
	

	
	铜线6mm²
	黄
	1L3
	W6
	W61
	W62
	W63
	

	
	铜线6mm²
	黄绿
	PE
	

	W驱动器动力线
	铜线6mm²
	红
	1L1
	U7
	U71
	U72
	U73
	5m

	
	铜线6mm²
	绿
	1L2
	V7
	V71
	V72
	V73
	

	
	铜线6mm²
	黄
	1L3
	W7
	W71
	W72
	W73
	

	
	铜线6mm²
	黄绿
	PE
	

	G1、G2、G3开关电源输入线
	铜线2mm²
	黑
	1L1
	L101
	1m

	
	铜线2mm²
	白
	N
	N101
	

	G1、G2、G3开关电源输出线
	铜线1mm²
	红
	L1+
	L2+
	L3+
	10m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM1-
	COM2-
	COM3-
	

	变压器输入线
	铜线2mm²
	黑
	1L2
	L102
	L103
	1m

	
	铜线2mm²
	白
	N
	N103
	

	变压器输出线
	铜线1mm²
	黑
	L201
	L202
	10m

	
	铜线1mm²
	白
	N201
	N202
	

	CNC电源线
	铜线1mm²
	黑
	1L2
	L106
	L107
	L108
	5m

	
	铜线1mm²
	白
	N
	N107
	

	电柜风机
	铜线1mm²
	黑
	1L3
	L104
	1m

	
	铜线1mm²
	白
	N
	N104
	1m

	电柜照明
	铜线1mm²
	黑
	1L3
	L105
	2m

	
	铜线1mm²
	白
	N
	

	Y电机抱闸控制
	铜线1mm²
	红
	L1+
	L11+
	L3+
	L31+
	4m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM1-
	COM3-
	

	制动电阻
	铜线6mm²
	红
	BRX1
	BRZ1
	2m

	
	铜线6mm²
	绿
	BRX2
	BRZ2
	

	接触器控制
	铜线1mm²
	黑
	L2011
	23-29
	102-126
	19-22
	L1
	20m

	
	铜线1mm²
	白
	N201
	N
	

	冷却风机控制
	铜线1mm²
	黑
	L103
	L109
	2m

	
	铜线1mm²
	白
	N103
	

	机床照明
	铜线1mm²
	黑
	L202
	30
	2m

	
	铜线1mm²
	白
	N202
	

	电磁阀/离合器控制
	铜线1mm²
	红
	L2+
	201-211
	20m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM2-
	

	PLC输入信号
	铜线0.75mm²
	红
	+24V
	10m

	
	铜线0.75mm²
	蓝
	I0-I35
	

	PLC输出信号
	铜线0.75mm²
	红
	O0-O34
	10m

	
	铜线0.75mm²
	蓝
	0V
	

	I/O板、RIO电源
	铜线1mm²
	红
	L2+
	5m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM2-
	

	CNC电源控制
	铜线1mm²
	红
	L2+
	10
	11
	12
	5m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM2-
	

	HK电源
	铜线1mm²
	红
	L4+
	L41+
	2m

	
	铜线1mm²
	蓝
	COM4-
	

	电压表/指示
	铜线1mm²
	黑
	L2
	2m

	
	铜线1mm²
	黑
	L3
	

	电流表
	铜线1mm²
	黑
	A1
	A2
	A3
	6m

	
	铜线1mm²
	黑
	B1
	B2
	B3
	


