1.一般要求

| 条目 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止回阀：6“，300＃，内置双板对夹式，机身ASTMA216 WCB，光盘A351 CF8，船尾A182 F304，弹簧是不锈钢，橡胶垫片PTFE，设计和制造标准：API 6D | 10 | EA |
| 2 | 止回阀：4“，300＃，内置双板对夹式，车身和钢板ASTMA216 WCB，光盘A351 CF8，船尾A182 F304，弹簧不锈钢，橡胶垫片PTFE，设计和制造标准：API 6D | 10 | EA |
| 3 | 安全阀：弹簧全启，进3“X300＃RF，出口4”X150＃RF，法兰标准ANSI B 16.5，阀体和阀盖WCB，光盘/引导/干316SS，金属坐在非金属，密封层次是PTFE，设定压力为7公斤/平方厘米。应用液体是消防用水，设计与制造：API RP520，测试和检查：API527（消防泵的排放） | 10 | EA |
| 4 | 安全阀：弹簧全启，进3“X300＃RF，出口4”X150＃RF，法兰连接标准ANSI B16.5，阀体和阀盖WCB，光盘/引导/干316SS，金属与非金属层次，密封坐是PTFE，设定压力为18公斤/平方厘米。涂布液原油，操作温度低于120℃。设计与制造：API RP520，测试和检查：API527（测试分离器，请参阅附件数据表）。 | 8 | EA |
| 5 | 安全阀：弹簧全启，进4“X300＃RF，出口6”X150＃RF，法兰连接标准ANSI B16.5，阀体和阀盖WCB，光盘/引导/干316SS，金属与非金属层次，密封坐是PTFE，设定压力为18公斤/平方厘米。涂布液原油，操作温度低于120℃。设计与制造：API RP520，测试和检查：API527（对于第一和第二分隔符，请参见数据表） | 8 | EA |
| 6 | 安全阀：弹簧全启，进6“X300＃RF，出口8”X150＃RF，法兰连接标准为SNSI B16.5，阀体和阀盖WCB，光盘/引导/干316SS，金属与非金属层次，密封坐是PTFE，设定压力为4公斤/平方厘米。涂布液原油，操作温度低于120℃。设计与制造：API RP520，测试和检查：API527（对于第3分隔符，请参阅随附的数据表）。 | 8 | EA |
| 7 | 篮式过滤器6“X300＃，法兰连接，射频，标准是ANSI B16.5，最大压力16巴，身体的CS，过滤器芯是SS316，2型，一个是40目，和另一种类型是60目。与10备用过滤器芯为每个类型。（请参阅篮式过滤器的绘制） | 8 | EA |

注：

1.更多技术详情，请参阅附件如下：

对于PSV rev.01附件1-数据表
附件2-篮式过滤器：DN150型号

2. 所有的阀门应遵循API标准，止回阀之后API6D，安全阀之后API520供应商必须提交数据表审批，如果货物与要求偏差。