
          兖州海智机电科技有限公司

P-15BII耙斗式装岩机
1、型号：P-15BII  (耙斗式装岩机)
二、主要技术参数：

1、数量：1台套（包含钢丝绳、防爆磁力启动器及按钮）

2、作业环境：井底煤仓下（平巷），温度为0~40°，湿度相对较大；工作面截面：宽*高=1600mm*2850mm

3、生产能力：15~25m³/h
4、耙斗容积及类型：0.15m³、平巷耙斗

5、轨距：600mm       轴距：750mm

6、绞车型式：行星齿轮双液筒

7、钢丝绳直径：Φ13mm  长60m

8、钢丝绳型号：13ZBB6x19Fi+NF1570 （GB/T8918-1996）

9、牵引速度：主绳 1.05m/s，尾绳 1.52m/s

10、牵引力：工作液筒 ≥10.7KN，空程液筒≥ 7.4KN

11、电动机型号：YBB11-4  防爆     电压及功率：660V 、11kW

三、性能要求：

1、运行经济性好、装岩效率高、可靠性好；

2、清理撒煤只允许在检修班内进行；

3、防护栏齐全，制动闸动作灵活可靠；；
4、有防止钢丝绳出槽的可靠装置；
5、钢丝绳与耙斗固定牢靠，工作中不磨导料槽；
6、滚筒无裂纹，钢丝绳固定牢靠，留在滚筒上至少有3圈；
7、闸带无断裂，磨损余厚不小于3mm；
8、导绳滚完整齐全，转动灵活，磨损深度不超过导绳滚壁厚的2/3；
9、导料槽升降灵活，侧板及连接销齐全，无变形、磨损，不漏矸；
10、支撑杆伸缩灵话，支撑可靠；
11、行走灵活，卡轨器牢固可靠；
12、导绳轮无破损，转动灵活，固定可靠，不晃动；
13、工作中机架不晃动，无异响。
三、其他技术要求：

1、整套设备包含固定楔、尾轮、耙斗、台车、绞车、操作机构、导向轮、料槽（进料槽、中间槽、卸料槽）、电气部分等以及设备正常使用所需的其他部件，如钢丝绳、防爆磁力启动器及按钮。

2、整机保质期为有一年；

3、质保期内，乙方对设备实行“三包”；

4、随机技术资料；煤安标志；产品合格证；检验报告书；使用说明说两套。
5、交货期为    年     月     日。 

6、乙方负责免费指导安装。调试、直至设备运转正常；

7、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决

 ３ / 3

