北京华泰润达节能科技有限公司


物资采购（综合材料类）计划申请表
	编   号
	QTCYS-008
	项目名称
	陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司轻烃综合利用项目除盐水及凝结水装置EPC总承包
	申请部门
	

	申请部门
	申请人/时间
	
	
	物资部
	批准人/时间
	
	　

	
	批准人/时间
	
	
	
	有否附图
	　

	
	供货日期
	
	
	第       页          共      页

	序号
	名称
	型号及规格
	技术参数
	材质
	单  位
	数量
	单价
	总价
	推荐厂家
	备   注

	1
	工艺凝结水换热器1#
	
	板式换热器，热端：工艺凝结水，水量140t/h，83→55℃，压力0.5MPa，冷端：除盐水，水量200t/h，20→39.6℃，压力1.0MPa，板片材质304
	
	台
	1
	
	
	
	2018年6月15日交货到施工现场

	2
	工艺凝结水换热器3#
	
	板式换热器，热端：工艺凝结水，水量140t/h，55→45℃，压力0.45MPa，冷端：工业生产给水，水量200t/h，5→10℃，压力0.4MPa，板片材质304
	
	台
	1
	
	
	
	2018年6月15日交货到施工现场

	3
	循环水换热器2#
	
	管壳换热器，热端：工艺凝结水，水量140t/h，60→50℃，压力0.45MPa，冷端：循环水，水量150t/h，30→40℃，压力0.4MPa，过流部件材质304
	
	台
	1
	
	
	
	2018年6月15日交货到施工现场


交货地点：陕西延安市洛川县交口河镇。
要求：提供电子版外形尺寸图，计算书，含17%的增值税专用发票。

