松原广播电视台申请报告

为提高大型活动节目质量，促进产业发展，根据现行电视大型活动节目录制现场需求，我台演播大厅现有LED视频大屏幕设备年久失修，老化严重，已经不能满足节目需要和市场要求，现需更新以下设备：
	序号
	名称
	型号/指标
	单位
	数量
	备注

	1
	LED视频大屏幕
	P5.0点距
	㎡
	约30
	设备报价含运输安装调试等费用。

	
	主控
	
	台
	2
	

	2
	发送卡
	TS802
	块
	4
	

	
	接收卡
	801/901RV
	块
	120
	

	
	数据线
	国标
	米
	300
	

	3
	航空箱
	
	个
	20
	

	
	连接杆
	
	套
	1
	


技术参数详细说明和要求
	序号
	设备名称
	规格\型号\技术参数及相关要求
	数量

	一
	LED视频大屏幕

	物理点间距：5mm；

物理密度：40000点/㎡；

发光亮度：≥900cd/㎡；

可视距离：5~100m；

模组分辨率：64*32点；

使用寿命≥50000小时；

连续工作无故障时间：1000小时；

每平方米最大功耗≤1000w；

色温8000k±500(optional)；

电源输入AC 110V/220V±10%。输入电压、频率：208V～480V；40HZ～70HZ，输出电压、频率：380±1%，50Hz±1%。

防尘等级IP43

观看角度140° X 140°

工作环境温度 -10～50℃, 湿度10-90%RH

灰度等级RGB in 14bit
对比度：8000:1

数字处理：10比特
	

	二
	主控

	与接收卡配套使用，使每一个像素点受控；

DVI 输出, RJ45/光纤连接接口；
千兆网卡, DVI 传输；
2输出口，支持最大分辨率: 1124*1280；
内置视频TV接收卡；
控制系统：DVI显卡＋全彩控制卡＋TV接收卡 或  1000BASE-T/FX(IEEE802.3ab)双绞线

有效通讯距离：0-100M（超五类双绞线传输），100/1000M（光纤）

视频卡：内置TV接收卡

控制方式： 同步控制；显示卡：DVI显卡（PCI-E接口）

操作系统平台：windows98,2000,XP,Vista.7

信号连接方式：CAT5

信号格式（视频处理器）：VGA,DVI,RGBHV,PbPr(HDTV),Composite,S-Video，TV等等
	


售后服务

	1
	保修期内售后服务情况
	质保期：壹年；终身维护。

省内有售后服务站。
响应时间：接到用户通知，专业技术人员30分钟之内电话沟通服务，保证24小时不间断售后技术服务支持；

免费保修（包括人工和材料）：质保期内免费保修，质保期后保证合理的价格提供备件和保养服务。

免费培训：免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
	

	2
	保修期后售后服务
	质保期后保证合理的价格提供备件和保养服务。
	

	售后维护和培训项目说明

	1


	电话回访
	保修期内售后服务部电话联系使用单位，了解显示屏运行情况，随时发现问题解决问题。
	

	2
	控制软件操作培训
	为使用单位培训3-5名能熟练掌握系统的操作人员
	

	3
	备品、备件
	为使用单位准备部分备件备品
	

	4
	软件升级
	终生持续性维护系统，并不断完美系统功能和软件方面的升级
	


