型号	WX6112R	价格(RMB)

发动机	电喷汽油发动机DL465Q

变速箱	5+1变速箱

驱动方式	后轮驱动

排量	1.1

车

身

配

置	车体	钢结构玻璃钢覆盖件

座椅	仿真皮舒适座椅/耐磨公交座椅

仪表台	整体式注塑汽车仪表台

灯光及信号	前照灯、前后转向灯、组合后尾灯， 后转向灯+制动灯

顶棚及玻璃	钢骨架及进口篷布顶棚、高硬度防爆夹胶玻璃

底

盘"	动力传动系统	5+1档位

转向系统	齿轮齿条式转向器+聚氨脂发泡方向盘

制动系统	双回路四轮液压鼓式制动+机械驻车制动

悬挂系统	前独立悬挂+后钢板弹簧+筒式液压减振器

驱动方式	后桥驱动

轮胎及钢圈	155R12CLT、10钢圈

技

术

参

数	额定乘员	11

外形尺寸	4800*1610*2180（mm)

整备质量	1000Kg

整车总载重	825Kg

空载/满载最高时速	50/40Km/h

最小离地距离	160mm

最小转弯半径	6500mm

满载最大爬坡度	30%

轴距	2765mm

轮距（前/后）	1295/1315（mm)

制动距离	4.5m

发动机排量	1.1L

发动机功率	38.5/45KW