
      浙江杰能科技设备有限公司

一、产品简介
 卧螺离心机具有应用范围广，占地面积小，连续工作处理能够大，工作人员少，操作简单，劳动强度低，工作现场环境清洁，脱水性能好，运行总成本低，综合效果好的特点，目前在国内是大众企业的污水处理首选设备。
        卧螺离心机是一种卧式螺旋卸料，利用离心沉降原理，使固液分离，由于役有滤网，不会引起堵塞，连续操作的沉降设备，具有结构紧凑，连续操作，运转平稳，适应性强，生产能力大，维修方便等特点，在造纸、印染、洗毛、化工、铅酸蓄电池、冶金、电镀、畜牧、 酿造、食品、饮料、市政、城市自来水、电厂、陶瓷、制革、矿山石材废水、洗煤废水、打桩泥浆、石油钻井泥浆、电镀、制药厂、石墨分级、云母脱水、化纤、涂料、脱磷石膏、高岭土分级、焦油、碳酸钙、柠檬酸钡、碳酸钡等领域中的脱水分离以及工业污水和城市污水处理等领域中得到广泛的应用，质量可靠，机械性能好，已通过 ISO9001 2000国际质量体系认证 机器适应性好，耐腐蚀性好，转鼓、输送螺旋等与物料接触的零部件均可采用不锈钢制造，保证了机器的使用寿命在设计上充分考虑了环保污泥处理工艺对离心机提出的各种特殊要求，对主要性能部件实现了专用性、可调性等方面的优化设计。只要用户在购机前对处理污泥的理化特性、工艺要求等进行说明，我们将会给用户提供最合适的机型。概述：我公司生产的离心机结构合理、工艺先进、制作精细，可对粒径几微米至三毫米范围内的固体颗粒进行浓缩、脱水或分级分离。基于几十年来对分离机的研究以及现场经验积累，接受并蓄取长补短，在这基础上研究、创新、形成了自己特色的卧螺离心机产品，分离效果更佳。
二、结构特征： 
    1、 自动化程度高：离心机在工作时的进料、分离、卸料等工序是在高速运转下连续自动进行的，采用可编程序控制系统实现离心、分离过程的自动控制。 
   2、工作性能稳定：离心机使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线针轮差速器转动，工作温度低，传动扭矩大，性能可靠。螺旋推料器的防堵装置的设计可使功率得到更大提高，对降低设备本身的扭矩起到很大的作用，从而使工作性能更加稳定。 
   3、工艺性强：离心机采用双电机双变频能量反馈差转速系统进行柔性无级调节和在线智能控制，并可根据物料的变化随时调节转速、差转速。以达最佳的节能效果。
   4、噪音低：罩壳采用双层加隔音层设计，以及罩壳与轴承座采用新型密封结 构，加之精密的动平衡，使噪音显著下降。
   5、处理量大：由于采用先进的技术工艺使液池加深、直转鼓加长、螺旋上 增加清相导流孔等结构改进，新型离心机的处理量大大提高。     
   6、安全性能可靠：离心机设有扭矩保护、功率控制等保护手段，能有效地排除或减少突发故障对机器造成的损害，各传动系统全部设有安全防护罩壳。
   7、工作现场环境好：离心机对物料的分离是在完全密闭条件下进行，保证操作现场整洁无污染，并保持生产环境的整洁卫生，实现清洁生产。
卧螺离心机的应用范围 ： 
1、 固相脱水：用于处理物料的固体颗粒得到脱水效果。
2、 粒度分级：用于除去料液中粒径较大的固体颗粒。
3、 液相澄清：用于除去悬浮液中的固体颗粒得到澄清液

设备的详细参数
设备名称：卧螺式离心机（固液分离污水处理设备）
处理能力：10-45m³/h
型号种类：LWJ350、LWJ450、LWJ550、LWJ650
占地面积：2.7-6㎡
分离形式：卧式离心
易损件：轴承
设备功能：将固液分离，泥巴可以外运，清水可以回用
使用范围：固液分离，矿山、石材、陶瓷、建筑、造纸、印染纺织等污水处理！


1、使用面积小，一般只需要4-8个平米，安装简单方便。　　
2、密封性好，工作环境好，持续工作能力强，处理能力大。　　
3、产品价格实惠，使用成本相对较底，维修保养费用极低，维修简单。　　
4、脱泥量大，不需要清水冲洗，不会造成二次污染。

工作原理：
工作时转鼓、螺旋推料器同时同向高速旋转，转鼓与螺旋推料器在差速器的作用下形成5-30转/分的差转速（差转速可以由变频器控制自动调节），当混合液经进料管从中心轴进入高速旋转的转鼓内，在高速旋转产生离心力的作用下，利用固液两相的密度差，使固相颗粒迅速与水产生分离沉积在转鼓内壁上，与转鼓作相对运动的螺旋叶片不断地将沉积在转鼓内壁上的固体颗粒刮下并推出排渣口。分离后的青液经液层调节板口溢流出转鼓。从而实现离心机对物料连续分离的工作的原理。
联系人：申祖巍
电话：0579-88128806   136 6588 7027  Q Q: 1272040465

传真：0579-88389011

地址：浙江省兰溪市经济开发区春兰路32号

[image: image1.jpg]RERKARBS:
[OF::3:F %

@ ERABRRAE
@ K. BARE
@ B#EHERE

6 REREERERE

EEWE

D KRN SANEE. RTR
SRR E.

@ HESRRAE >2um
ERREL <100
BRARE<I0V
AREES 0. 05/ cxBERE
ARBTATEANE. (REK
RAR A5

© ARAAERRHHRRBOEC
aEa.

© REH (PO HRRAO.5-2%

5 ERCANTILERE RKECL
AR LGN BLOA
BOAR

a3

BRILEE

DB

=2

kR

smwnon

B AR





[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



1

