扬州市欣欣冶金设备制造有限公司
扇形段对中平尺供货技术协议
技术协议

目    录
附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它
扬州市欣欣冶金设备制造有限公司（以下称甲方）与      （以下称乙方）就甲方薄板坯扇形段对中平尺采购经双方协商，达成如下技术协议：
附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5 乙方须对本平尺设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证制造的产品满足工艺要求。

1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二  制造要求

1.1 总体要求
1.1.1 乙方根据图纸要求进行制造，执行图纸要求的相关标准，图号为：20160907、20403941、20403940、20410644扇形段对中平尺16套，其总重量为564公斤（材质为st或超强铝合金），其中20160907对中平尺4套，单重21公斤，共计84公斤；20403941对中平尺4套，单重40公斤，共计160公斤；20403940对中平尺4套，单重54公斤，共计216公斤；20410644对中平尺4套，单重26公斤，共计104公斤。工矿件部分必须按照图纸与备件材料清单中的尺寸、材质、标准、热处理工艺等要求严格制作。对中平尺平面、侧面精度为0.03，光洁度0.4-0.8。
1.1.2 选用母材加工前的探伤要求：母材在加工前应进行全面超声波探伤，要求无裂纹、夹渣、气孔等缺陷。
1.1.3 满足图纸给定的硬度要求。
1.1.4 乙方应严格按照甲方提供的图纸、DIN874/0标准要求进行选材和加工，对中平尺材质为ST。
1.1.5 备件基础表面精度较高的位置加工后需做防护及防锈处理并做烤漆处理。
1.1.6 设备部分位置出现变更的，要以甲方提供的变更方案为准。

1.2 包装及运输
1.2.1 出厂前应对备件的基础面、精加工面进行防锈处理并用油纸包裹，并做防止磕碰的相应防护措施。

1.2.2 基础面、精加工面位置不允许涂漆，包装箱内的备件重叠摆放时应有必要的固定措施。
1.2.3 每根平尺必须有独立防震、防水的专用包装盒，并具有长时间使用的能力。
1.3 质保期
质保期为12个月，该质保期从备件上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。
附件三  系统设施供货范围
	序号
	名    称
	规格型号
	材质
	单位
	数量

	1
	扇形段对中平尺
	3300*97±0.03*50MM7050
	St/7050
	件
	4

	2
	扇形段对中平尺
	2000*157.5±0.03*40MM7050
	St/7050
	件
	4

	3
	扇形段对中平尺
	2650*177±0.03*60MM7050
	St/7050
	件
	4

	4
	扇形段对中平尺
	2650*197±0.03*74MM7050
	St/7050
	件
	4

	5
	结晶器对中平尺
	2300*120±0.03*40MM7075
	St/7050
	件
	2


附件四  提供资料

1.4 在出厂前乙方提供以下资料： 

1.4.1 乙方提供严格的对中平尺相关数据检测报告所用材料化学成分、力学性能报告。形位公差检测报告。

1.4.2 出厂合格证明材料
1.4.3 乙方提供每根平尺具有省级质量技术监督局资质的鉴定报告1份
如缺少以上任意一项甲方将拒绝技术验收和使用。

附件五  售后服务

1.5 备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。
附件六  交货时间及地点

1.6 交货时间：2015年8月10日前
1.7 交货地点：江苏省扬州市江都区城北工业园希林路2#
附件七  其它

1.8 本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）
                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：
                          乙方代表：

   年   月   日
                             年   月    日

