	过滤器数据表
	项目号：17-037
	第1页

共2页

	
	文件号：DDS-17-037-02
	

	设备位号
	F4803A/B
	生产厂家
	
	型式  篮式

	设备数量
	2
	外型尺寸
	立式
	容器类别
	*  类

	工作场所
	室内
	支承型式
	鞍式  口    裙式  口 耳式  口

	设备质量     *     kg
	最大质量         *     kg

	设计条件
	设计、制造、检验要求

	设计压力 MPA（g）
	0.35
	设计、制造、检验、标准
	

	设计温度°C
	60
	焊接工艺评定及规程
	

	最高工作压力MPA（g）
	0.25
	无损检测
	

	工作温度°C
	20-30
	涂敷与运输包装
	

	压力降MPA
	≤0.005
	其它检验要求
	

	处理能力m3/h
	1.45
	最大处理能力m3/h
	4

	过滤效率%
	
	
	

	有效过滤面积m2
	
	
	

	介质名称
	甲醇、水、重组分、微量悬浮固体
	主要材料

	工作状况下密度kg/m3
	760.6
	主体
	304

	工作状况下黏度mpa.s
	0.326
	法兰
	304

	腐蚀裕mm
	0
	法兰盖
	304

	焊接接头系数
	0.85
	接管
	304

	全容积m3
	
	吊柱/吊耳
	

	水压试验压力MPA(g)
	
	快开结构
	

	设计风压Pa
	
	内件
	304

	地震烈度
	7(0.1g)
	滤网结合件
	304

	过滤器型式
	内件结构
	螺柱
	

	篮式       ■
	滤网规格： 目/英寸
	
	

	袋式       口
	滤布规格
	螺母
	

	T型       口
	滤布规格：    目/英寸
	垫片
	RPTFE等

	板框式     口
	板框数目： 单板过滤面积：  m2
	
	

	过滤床式   口
	床层高度：   过滤剂：
	
	

	管口表

	编号
	名称
	数量
	公称压力
	公称尺寸
	管口型式
	密封面形式
	法兰标准

	1
	进液口
	1
	PN16
	DN25
	WN
	RF
	

	2
	出液口
	1
	PN16
	DN25
	WN
	RF
	

	3
	排污口
	1
	/
	*
	螺纹连接
	/
	/

	4
	放空
	1
	
	
	
	
	

	5
	压力表连接口
	1
	
	
	
	
	

	注：

1. 除工艺参数以外的机械性能要求由详细设计方填写

2. 制造商应提供填写完整的数据表，采购方确认。

3. 能够过滤粒径为45μm的固体。
4．请额外配置一只200目的滤网作为备用。



