铅封制作要求

- 目的：

为杜绝LNG运输过程中私自倒液的行为，将槽罐或罐箱的液相接口、气相接口、增压接口在运输过程中进行铅封处理

- 铅封方法

物流封识是不允许随意开拆的，是要负法律责任的。

防盗铅封采用50CM长的钢丝铅封，使用GB5783 M18*65螺栓单头固定法兰盲板的槽罐，采用法兰盲板螺栓铅封方案

螺栓：在GB5783  304材质 M18*65 （3-4）丝口位置打￠6MM孔

二维码设计

二维码包含广汇LOGO+ （厂家自行设置）

铅封要求：

- 无需工具，操作简单，被破坏后不能回复原状

- 一次性施封锁，一旦封上无法开启，安全性高，提高间隙精度

- 镀锌钢丝 钢丝尺寸7*7 , 钢丝绳设置防伪暗码

- 铅封锁：金属材质，外部表层镀塑材质，在锁的表层激光刻蚀或烫印唯一出厂编号、物流条形码（厂家自行设置）、二维码及LOGO，防伪码可靠性高。

- 每季度厂家依据施封安全性，管理的方便性，分批次制作铅封及提交出厂编码清单。