DTY-5000+电缆综合探测仪
[image: image2.png]13. 1m@ 850





[image: image1.png]













































左右箭头指示管线位置





增益





电池电量





工作频率





音量





电流方向





基本功能


能快速有效地确定地下的光缆、电缆走向和深度，及确定外皮故障。


确定电缆（管道）的走向，具有信号强度指示、左右箭头指示、罗盘方向指示。


具有电流方向指示，防止串线干扰。


数字直读显示电缆（光缆）的深度：0-20米，3米内精度5%，8米内精度10%


具有故障检测专用模式，可用于探测外皮故障及电缆的破坏处


自动测深：当仪器正确置于管线垂直上方时，自动显示目标管线真实深度。


信号识别：从信号幅度、信号方向、信号相位三个维度进行光缆、电缆的准确识别。


电流方向指示：具有独特技术，可显示跟踪信号的电流方向、相位，有效提高查找路径的准确性。



















































































工作模式





信号强度





图形显示信号强度








相位指示





管线深度与电流





罗盘指示管线走向














技术指标


发射机技术参数


本机为多频大功率发射机，以恒功率输出、自动匹配外部负载，保证本机工作在最佳状态。具有欧姆表功能，能探测外部电压及测试持续的环路电阻，可协助判断故障性质。


可供选择频率：输出31种频率的正弦交流信号，分别是98Hz、128Hz、256Hz、480Hz、491Hz、512Hz、577Hz、640 Hz、815Hz、982Hz、1.02kHz、1.17KHz、1.45KHz、1.52KHz、4.1KHz、8.01KHz、8KHz、8.44KHz、9.5KHz、9.82 KHz、29.4KHz、33 KHz、38 KHz、65.5 KHz、78.1KHz、80.43 KHz、82.3KHz、83.1KHz、89KHz、133KHz、200KHz，故障检测及管线识别信号FFLOW、FFHIGH，电流方向信号SS Low、SS High。


具有FF故障检测频率，可同时发出路由跟踪信号和故障定位信号


欧姆表功能，可检测外部电阻、外部危险电压提示


三种信号发射方式（直连法 耦合法 感应法）


自动负载调整


输出功率可调，低档、中档、高档、满档四种档位。最大输出电流不小于999mA；最大输出功率不小于12W


大容量锂电池供电，可满负荷工作8小时


接收机技术参数


接收机使用3.5寸24位色真彩液晶显示，显示信号强度数字、幅度光条、罗盘指向、左右箭头指向、电流方向指示，用于指示信号的强弱、光电缆定位、故障检测、光电缆识别、深度测量。


宽峰值、谷值、窄峰值、宽峰值箭头、峰值加谷值5种显示方式


具有宽带接收技术，可根据客户需求提供个性化定制（100Hz-200kHz内）


可供选择频率：输出31种频率的正弦交流信号，分别是98Hz、128Hz、256Hz、480Hz、491Hz、512Hz、577Hz、640 Hz、815Hz、982Hz、1.02kHz、1.17KHz、1.45KHz、1.52KHz、4.1KHz、8.01KHz、8KHz、8.44KHz、9.5KHz、9.82 KHz、29.4KHz、33 KHz、38 KHz、65.5 KHz、78.1KHz、80.43 KHz、82.3KHz、83.1KHz、89KHz、133KHz、200KHz，故障检测及管线识别信号FFLOW、FFHIGH，电流方向信号SS Low、SS High。


数字直读深度范围:0-20米。精度：3米以内±5%，8米以内±10%


显示内容：信号强度、信号幅度光条、左右箭头指示、罗盘方向指示、电流方向指示、电流相位显示、实时深度指示


可外接A字架进行电缆故障精确定位


可外接耦合钳进行电缆精确识别


信号识别：从信号幅度、信号方向、信号相位三个维度进行光缆、电缆的准确识别。


电流方向指示：具有独特技术，可显示跟踪信号的电流方向、相位，有效提高查找路径的准确性。


具有可调音量的信号强度声音指示。


3.5寸24位色真彩液晶显示。背光亮度可调，适应各种环境。


大容量锂电池供电，持续工作8小时。











1

