第一种产品：

镀硌轴 英文品名：Chrome plated shaft

外径:    数量

25 mm-  5吨

30 mm  10吨

40mm -  7 吨

执行标准： EN 10083

钢材牌号：CK 45

外部公差： - -0,020 / - 0,041

分泌物： - 0,4:1000

化学成分 %

C - 0,42-0,50

Mn - 0,50-0,80

Si - 0,40

S - 0,030

P -0,035

机械性能：

抗拉强度：N/mm2  600-750

屈服强度： N/mm2    340

延伸率： % - 17

粗糙度： - 0,25

硬度：- HRC- 30-40

公差 - f7

克罗姆厚度：- 50 micron

盐雾试验：- 70-80

第二种产品：钢管

内径X外径（mm）         数量

40X50 H9                  6 吨

50X60 H9                  6 吨

63X75 H9                  6 吨

70X85 H9                  4  吨

执行标准 EN 10305-1

钢材牌号 E355 + Snm

内壁公差- +0,03-0,07 NM

外部公差 – +0,02-0,06 mm

分必物– mm/mt

化学成分 %

C - 0,21

Mn – 1,52

Si - 0,45

S - 0,025

P -0,023

机械性能

抗拉强度： N/mm2    624

屈服强度： N/mm2    532

延伸率： % - 20

粗糙度： - 0,32

硬度：- HB- 178