设备参数

| 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子分析天平（万分之一） | FA2204B | 称量范围220g，精度0.1g外校 | 1 |  |  |
| 电子精密天平（千分之一） | JH502 | 称量范围500g，精度10mg 外校 | 1 |  |  |
| 架盘天平 |  | 100g，分度值0.1g | 1 |  |  |
| 架盘天平 |  | 200g，分度值0.2g | 1 |  |  |
| 分光光度计 |  | 波长范围：340-900nm 带宽：5nm，波长选择：根据方法自动选择波长，波长校准：自动校准，读数模式：透过率（%）、吸光度和浓度 界面：USB1.1，数据存储：500组数据，用户程序：50个 | 1 |  |  |
| BOD测试仪 |  | 测量范围：0-35mg/L，0-70mg/L,0-350mg/L,0-700mg/L，可信度：95%，线性漂移：小于3mg/L BOD 分辨率：1mg/L BOD 电源配置：输入-230V，50/60HZ；额定输出电压-20.5V，测试瓶容积：492ML，工作温度20度（68度 F） | 1 |  |  |
| 生化培养箱（微电脑） |  | 控温范围：0-60度，分辨率：0.1度，波动度：正负0.5度，均匀度：正负1度，输入功率：300W，定时范围：0-999小时，内胆尺寸(mm):500*450*650 | 1 |  |  |
| HQ11d数字化PH分析仪 | 填充PH探头 | 0-14PH，连续使用：0-80度。（ATC），12mm(D)x200mm(L),玻璃。开口 | 1 |  |  |
| HQ11d数字化PH分析仪 | 可填充OPR探头 | 正负1200mV。连续使用：0-80度。（ATC），12mm(D)x200mm(L),铂电极，陶瓷，环氧树脂。 | 1 |  |  |
| HQ11d数字化电导率分析仪 | 标准电导率探头 | 湿度范围：-20-150（-4-302度F），EC量程：0.00-500.0mS/cm(自动选择量程)，TDS量程：0-200g/l(自动选择量程)，盐度量程：0.0-50.0g/l，温度修正：线性调节，0-9.99%/℃，测量模式：稳定测量和连续测量，电导率校准：可进行1，2，3点电导率校准。 | 1 |  |  |
| 便携式溶解氧分析仪 | HQd30+LD0探头 | 溶解氧测量范围：0.00-19.99%）mg/L，饱和度（0.0-199.9）%，温度（0.0-40.0）度。基本误差：溶解氧正负0.30mg/L,溶解氧饱和度正负10%FS，温度正负0.5度，稳定性（正负0.10mg/L）3h | 1 |  |  |
| COD消解器 |  | 加热速度：10分钟由20度加热到120度，温度稳定性：正负2度，100-240VAC，50/60Hz，操作环境10-45度，最大温度90%，无凝露现象，加热程序：COD程序（150度，120分钟） | 1 |  |  |
| 便携式污泥浓度计 |  | 24mmLCD显示屏，操作温度0-60度，操作压力0-10bar，0-95%相对温度，传感器电缆线长度：10米，输入电流：约60ma，传感器外壳：不锈钢 | 1 |  |  |
| 袖珍比色计PCⅡ | 氨氮 | 光度测定范围：0-2.5ABS，操作环境：0-50度，0-90%的相对湿度，防护等级IP67 | 1 |  |  |
| 便携式自动水质采样器 |  | 样量以ml计，间隔10ml， | 1 |  |  |
| 袖珍比色计PCⅡ | 磷酸盐 | 显示范围：0-500，光源：0-2.5，测量时间：1（s），测量口径：1（mm），电源电压：12（v） | 1 |  |  |
| 超纯水仪 |  | 水电阻率：18.2MΩ-cm25℃,出水量：15L/1h，电压220（v），水质：超纯水，功率：120W | 1 |  |  |
| 底速大容量离心机 |  | 最高转速5000rpm（转/分）1号水平角转容量NO.1 250mlx4(5000rpm) 50mlx8(5000rpm) 10mlx36(5000rom),2号水平式放免容量NO2 6 | 1 |  |  |