1.功能要求：

1.1手持视频终端:

1.1.1需具备拍照功能，能够自动、触点对焦，要求可选彩色/黑白及其他滤镜。

1.1.2需能够支持浏览存储于终端内的图像。

1.1.3需具备录音功能。

1.1.4需具备一键报警功能，将报警信号发送至中心管理平台。

1.1.5需具备GPS/北斗定位和指南针功能。

1.1.6要求能识读NFC卡。

1.1.7需具备加速度报警功能。

1.1.8需具备自动调节屏幕亮度功能。

1.1.9需具备距离检测、通话、短信功能。

1.1.10需具备录像功能。

1.1.11需能够对录像的视频进行时间字符叠加，并能设置叠加位置。

1.1.12要求支持回放存贮于终端内的视频。

1.1.13需能够与中心管理平台远程视频。

1.2布控球:

1.2.1要求能够无线网络连接客户端，对应客户端软件发出的水平、垂直和变焦命令。

1.2.2需能够通过触摸屏控制云台进行转动、垂直转动及变焦命令。

1.2.3需具备扫描功能，完成水平扫描要求。

1.2.4需按照所设置的预置位完成巡航路径。

1.2.5需按照所设置的轨迹完成模式路径、

1.2.6需具备守望功能：当球机待机时间达到设置值时，能够自动运行调预置位、自动巡航、模式路径等。

1.2.7需具备定时启东市功能，能够定时运行调预置位、自动巡航、模式路径等。

1.2.8要求能够通过IE浏览器恢复出厂设置。

1.2.9要求支持背光补偿。

1.2.10需具备自动增益功能，使视频信号能够随目标亮度的变化自动调整视频输出。

1.2.11需具备自动白平衡功能：当色温在2800K~10000K范围内变化时，摄像机能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。

1.2.12需具备人脸抓拍、图片抓拍和目标跟踪功能。

1.2.13需具备故障报警和移动侦测功能。

1.2.14需具备IP地址搜索功能。

1.2.15需具备透雾和强光抑制功能。

1.2.16需具备数字降噪功能。

1.2.17需具备3D定位功能。

1.2.18需具备断电保护和断电记忆功能。

1.2.19需具备预录、延录、移动侦测录像、外部报警录像功能。

1.2.20需能够电子防抖。

1.2.21需支持用户管理和外接蓝牙耳机。

2.技术要求：

2.1手持视频终端:

2.1.1 CPU：不小于8核，1.5GHZ

2.1.2内存：≥2G  RAM

2.1.3	操作系统： Android 5.0以上

2.1.4	需配备不少于2个闪光LED灯

2.1.5	需配备对讲按键，报警按键，电源键，音量按键

2.1.6	需配备2路内置MIC，1路3.5mm耳机接口、蓝牙、扬声器、听筒

2.1.7	要求触控显示屏不少于5寸

2.1.8分辨率≥1920*1080像素

2.1.9	要求支持WIFI和蓝牙连接

2.1.10通讯网络接入：电信/移动/联通4G移动

2.1.11前置摄像头分辨率需包含：1920*1080、1280*20、640*480、320*240

2.1.12后置摄像头分辨率需包含：1920*1080、1280*20、640*480、320*240

2.1.13视频帧率支持1~30帧/秒

2.1.14存储容量：≥32GB，支持128GmicroSD（TF）存储卡扩展

2.1.15需具备红外日夜模式自动转换

2.1.16供电：充电锂电池，连续录像时间大于6小时，待机大于120小时

2.1.17工作环境温度-25℃~40℃

2.1.18防护等级：≥IP67

2.1.19要求支持对讲

2.2布控球：

2.2.1旋转角度：水平360°连续旋转，垂直-15°~90°连续旋转

2.2.2水平手控最大速度≥60°/秒

2.2.3云台定位准确度：±0.2°

2.2.4水平中心分辨力：彩色≥1000TVL

2.2.5最低照度（关闭红外灯）：彩色≤0.051x   黑白≤0.011x

2.2.6分辨率：≥1920*1080

2.2.7需具备自动和手动电子快门，快门速度可调

2.2.8需具备视频编码功能

2.2.9需具备宽度显示功能

2.2.10需支持两张SD卡≥128GB

2.2.11网络：全网通3G/4G  SIM卡

2.2.12需支持WIFI连接

2.2.13续航时间：≥6小时

2.2.14聚焦变倍：≥16倍