采购技术要求

1.服务要求

（1）供应商拥有高精度 FDM 3D 打印设备。

（2）外观:箱式架构，设备需配备恒温舱。

（3）材料:线材，以PLA为主，支持多种材料打印，如TPU、ABS、PVA等。

- 软件:拥有独立切片处理软件。

2.设计参数

（1）成型尺寸：可以打印股骨全长(据统计:成年男性450-500mm/成年女性350-450mm)。

（2）精度：打印精度应达到 0.1mm 以内，确保打印实物与设计模型高度匹配。

（3）自动供料：耗材支持自动续料。

（4）自动监控：拥有自带监控模块与手机端查看软件。

3.打印参数

（1）打印速度：支持高速打印设置（打印速度最高需＞300mm/s），在保证质量的前提下，打印速度应尽可能快。

（2）层厚：根据需求选择合适的层厚，通常在0.1-0.2 mm之间。

（3）智能支撑：软件功能设计合理的自动支撑结构，确保打印过程稳定。

4.质量控制

（1）检测标准：打印物需符合相关检测标准，如尺寸精度、表面质量、机械性能等。

（2）检测方法：采用游标卡尺测量等检测手段，确保打印物质量。

5.售后服务

（1）技术支持：提供全面的技术支持，包括打印参数调整等。

（2）培训服务：为公司团队提供 3D 打印技术培训。

（3）售后保障：完善的售后服务体系，及时解决问题。

6.附加项

（1）髋关节模型模拟（附件1）：参数——墙厚2层、15%填充，以保障打印成件率与质量为前提，其他参数默认，时间不超过24h。

（2）股骨模型模拟（附件2）：参数——墙厚2层、15%填充，以保障打印成件率与质量为前提，其他参数默认，时间不超过10h。