济南重工股份有限公司                                                            电动机技术要求


3.1电动机型号：
YB2 500-6   500KW、10KV、1000rpm   双轴伸  

防爆等级 ：ExdⅡBT4

防护等级：IP54    绝缘等级：F级

从主输出端看    顺时针旋转  接线盒位于左侧

3.2其它要求

3.2.1   使用环境：环境温度不超过40℃。

3.2.2   海拔：不超过1000m。

3.2.3   电动机与棒磨机用联轴器联接，电机采用双轴伸。

3.2.4   电动机定子绕组带Pt100双支测温元件，每相2只(1用1备)共6只。

3.2.5   电动机轴承带Pt100双支测温元件。（前、后轴承各1只共2只）。

3.2.5  电动机采用滚动轴承，润滑方式为油脂润滑。

轴承采用进口SKF或NSK轴承，使用寿命不少于10万小时。

电动机提供电加热器，以防止电动机停运时内部潮湿和结露，且方便检修拆装。

电动机的堵转电流不得超过额定电流的7.0倍。
电动机有F级绝缘系统。F级绝缘电动机温升按B级绝缘等级考核。

电动机最大转矩保/额定转矩：2.0倍；起动转矩/额定转矩：1.5倍
3.2.10 当频率为额定，且电源电压与额定值偏差不超过±5％时，电动机应能输出额定功率。
3.2.11 当电压为额定，且电源频率为48.5～50.5赫兹时，电动机应能输出额定功率

3.2.12  电动机必须能在70～100％的额定电压和额定频率下启动，并加速所启动的设备

3.2.13 任何通风口的滤网应能拆装，并抗腐蚀。
3.2.14 电动机应有固定接地导线的合适装置。若采用螺栓连接，在金属垫片或电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固。
3.2.15  导线接地装置应设在电动机主接线盒的一侧，或在卧式电动机后端的底座附近。
3.2.16  电动机的轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使润滑剂进入线圈。
3.2.17  电动机的轴承应有加注润滑油（脂）的设备，并要求这一设备能在不拆卸电动机的情况下，把润滑油（脂）注入轴承箱。
3.2.18  电动机应随轴承箱一起装运，并在轴承箱内灌注由电动机制造厂认可的润滑油（脂）。为了适应运行前调整的需要，需配备放油阀和附带说明书。
3.2.19 所有温度检测元件均采用双支结构且引线应与动力线分开，引向单独的接线盒。各引线要排列整齐，使之能根据电动机的外形图确定每个检测元件的位置。
3.2.20  供方应提供就地接线盒，并装在电动机的底座上。该接线盒应能沿对角线分开，并可从电动机上拆下来。
3.2.21  接线盒应能防日晒雨淋和抗腐蚀。防爆式电动机应具有防爆式的接线盒。热电阻引出线应接至就地接线盒。
3.2.22  电动机的所有引线，都应接到各自的接线盒，并要求带有适当的标记和识别符号。
3.2.23  电动机的内部引线孔应足够大，使与引线相连的任何接头都能通过，其出线盒出口孔数量、孔径应和需方协商确定。
3.2.24  供方应采取一切合理的预防措施使电动机的振动限制在合格的范围内。
3.2.25  电动机的噪声应符合国标GB10069.3的要求。
3.2.26  电动机安装、外形尺寸见附图。

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	电动机
	YB2-500-6

500KW ，10KV 

 1000rpm
	台
	1
	
	
	


- 8 -

