询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	05
	φ3.0m×4.5m周
	规格：φ3.0m×4.5m
	台
	1
	

	
	边排矿干式棒磨
	能力：钢渣：90-95吨
	
	
	

	
	机
	工作方式：开流生产
	
	
	

	
	
	产品细度：钢渣：1-3mm
	
	
	

	
	
	装棒量：50-55吨
	
	
	

	
	
	磨机转速：15.62r/min
	
	
	

	05M
	主电机
	型号：YR5602-8
	台
	1
	随设备订货

	
	
	电压：10kV
	
	
	

	
	
	功率：630kW
	
	
	

	
	
	转速：742r/min
	
	
	

	05P
	主减速机
	型号：MBYX-710-6.3
	台
	1
	随设备订货

	
	
	速比：i=6.3
	
	
	

	05M1
	辅传电机
	型号：Y180L-8
	台
	1
	随设备订货

	
	
	电压：380V
	
	
	

	
	
	功率：11kW
	
	
	

	
	
	转速：730r/min
	
	
	

	05P1
	辅传减速机
	型号：ZSY-250
	台
	1
	随设备订货

	
	
	速比：i=80
	
	
	

	05a
	喷雾润滑装置
	型号：YWPR-140/800
	套
	1
	随设备订货

	
	
	油压：0.5MPa
	
	
	

	
	
	供油量：2.5L/min
	
	
	

	
	
	额定供气压力：0.4MPa
	
	
	

	
	
	油雾喷射距离：200mm
	
	
	

	
	
	油雾喷射宽度：140-800mm
	
	
	

	
	
	油雾滴平均直径：<0.5mm
	
	
	

	05aM
	喷油电机
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：0.55kW
	
	
	

	05aM
	空压机电机
	型号：
	台
	1
	随设备订货

	
	
	功率：2.2kW
	
	
	

	05b
	稀油润滑装置
	型号：XYZ-63
	套
	1
	随设备订货

	
	
	供油量：63L/min
	
	
	

	
	
	3

油箱容积：1m
	
	
	

	
	
	3

冷却水耗量：3m /h
	
	
	

	05bM
	电加热器
	型号：
	支
	3
	随设备订货

	
	
	功率：4kW/支
	
	
	

	05bM
	电动机
	型号：Y100L1-4
	台
	2
	随设备订货

	
	
	功率：2.2kW/台
	
	
	

	05c
	双层重锤翻板阀
	型号：400×400
	套
	1
	随设备订货


技术要求：
1、主电机：YR系列高压电机。推荐：上电、兰电、哈电、沈电产品。

2、主减速机：MBYX硬齿面减速机，配列管冷却器。推荐：南高齿、重齿产品。

3、辅传电机：推荐：SEW产品

4、辅传减速机：行星变速器。推荐：SEW、天津减速机总厂产品。

5、喷雾润滑装置：选用国内优质名牌产品。

6、稀油润滑装置：选用国内优质名牌产品。

7、主轴承：滚动轴承，推荐：大连美科、瓦轴、哈轴产品。

8、磨棒材质：70Mn（GB/T699-1999），热轧钢棒，冲击韧性KU2（J）≥12J，淬火调质，硬度HRC45-55，磨棒不直度≤3/1000，断棒率≤3‰

9、筒体：钢板厚＞δ40，排料段钢板厚＞δ60

10、衬板材质：ZGMn13Cr2

11、大齿轮材质：ZG35CrMo

12、小齿轮材质：37SiMn2MoV

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

