1.5吨高压冲洗车主要技术参数：（3辆）

	项  目
	参  数  要  求

	外形尺寸（长×宽×高）            
	4066mm×1485mm×1870mm

	底盘发动机功率
	       50.7kw（国四排放）

	排量
	           1012ml

	副发动机功率
	       ≥8.0kW

	轴距
	       2500mm

	★水管卷盘（可自回收）
	配10m以上高压胶管

	总质量
	       ≥1800kg

	整备质量
	≥1360kg

	高压水泵压力
	       ≥10 MPa 

	高压水泵流量
	       ≥40L/min

	★水箱容积
	       ≥1200L

	圆盘式清洗机（俗称水扫把）
	       有

	作业宽度
	       1.5m

	作业时间
	       约50min


主要技术要求：

高压清洗机的高压水泵，最高压力可达15MPa，流量达48L/min；可实现手、电两种模式控制。

配置带自回收功能的胶管卷盘装置，最大清洗距离可达15m。

前喷水架采用电动推杆控制，可以实现左、右200回转和上、下100mm高度范围变幅，最大清洗宽度达1.5m。

★定点清洗装置可实现上、下、左、右方向上的偏摆，作业时，系统水压最大可到15MPa。

配置耐高压的手持喷枪用于清洗较脏的油污地面，作业时系统水压最大可到15MPa。

辅助清洗小车清洗宽达1.5m。 

可选配盘式清洗装置（俗称水扫把）。

