电控柜询价单

1、37KW电控柜

要求：主控制箱（室内型），

材质：Q235B，

表面涂装: 粉体烤漆，

空气开关、接触器、继电器要求士林或同等优质品牌；请注明品牌，配电压、电流表，有电源、风机启停、故障等指示灯。

变频器：37kw三菱变频器两台

控制内容: 同时变频控制两台风机37kw风机启、停（手动）

风机频率运行控制（手动/自动切换）自动为PID恒压控制，风机为变频电机有强冷风扇，为380V,另外为两个电动阀为220V，工作方式为，1号电动阀打开，1号风机才可开启，2号电动阀打开，2号风机才可开启。

脉冲逆洗控制（手动/自动，时序控制器，24个点）

昆山四叶草环保科技有限公司

2015.07.15