1、VDF-850new主要技术参数

| 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作台规格（长×宽）mm | 1000×500 |  |
| 工作台最大载重 kg | 600 |  |
| X/Y/Z坐标行程 mm | 850/510/510 |  |
| 主轴中心线到立柱正面距离 mm | 550 |  |
| 主轴端面至工作台上平面距离 mm | 150～660 |  |
| X、Y、Z切削速度 mm/min | 0～10000 |  |
| X、Y、Z快速进给速度 m/min | 20/20/20 |  |
| 主轴转速范围 r/min | 60～8000 |  |
| 主轴锥孔 | No.40 (7:24 ) |  |
| 刀库容量/型式 | 24把刀臂式 |  |
| 刀柄/拉钉型式 | BT40-45° |  |
| 刀具最大重量 kg | 8 |  |
| 刀具最大直径 mm | 刀臂式：φ78/φ125（邻空） |  |
| 刀具最大长度 mm | 300 |  |
| 换刀时间（刀对刀）S | 刀臂式3.5秒 |  |
| 工作台T型槽（槽数×槽宽×槽距） | 5×18 mm×100 mm |  |
| 定位精度 mm（国标） | X/Y/Z：0.025/0.020/0.020 |  |
| 重复定位精度 mm （国标） | X/Y/Z：0.010/0.008/0.008 |  |
| 气源压力 MPa | 0.6～0.8 |  |
| 机床外形尺寸（L×W×H） mm | 2750×2440×2500 | 不含排屑器 |
| 机床重量 kg | 6500 |  |

2、VDF-850new机床标准配置

| 序 号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24把刀臂式刀库 | 11 | 电气箱热交换器 |
| 2 | 整体式护罩（新款） | 12 | 工 作 灯 |
| 3 | 螺旋排屑器及接屑小车 | 13 | 警 示 灯 |
| 4 | 主轴箱配重 | 14 | 工 具 箱 |
| 5 | 自动润滑系统 | 15 | 地脚螺栓及垫块 |
| 6 | 工件冷却系统 | 16 | 刚性攻牙 |
| 7 | 主轴锥孔吹气装置 | 17 | RS-232接口及DNC功能 |
| 8 | 主轴气幕防尘系统（主轴气密封） | 18 | 简易油水分离器 |
| 9 | 开门保护装置（防护门） |  |  |
| 10 | 手提冲屑气枪 |  |  |

- 3、VDF-850new主要配套件一览表

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 生 产 厂 家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统 | 1 套 | FANUC |  |
| 2 | 主轴伺服电机 | 1 套 | FANUC |  |
| 3 | X、Y、Z伺服电机 | 各1套 | FANUC |  |
| 4 | 主轴前轴承 | 1组 | 日本NSK |  |
| 5 | 主轴后轴承 | 1组 | 日本NSK |  |
| 6 | X、Y、Z轴丝杠轴承 | 各1组 | 哈轴HRB |  |
| 7 | X、Y、Z轴滚珠丝杠 | 各1组 | HPS（豪波斯） |  |
| 8 | 主轴单元 | 1套 | DMTG |  |
| 9 | 24把刀臂式 | 1套 | 台鑫（台湾合资） |  |
| 10 | X、Y、Z轴防护罩 | 各1组 | 海尼格（中美合资） |  |
| 11 | 切削液水泵 | 1 套 | 台湾华乐士 |  |
| 12 | 自动润滑系统 | 1 套 | 永嘉流遍 |  |
| 13 | 螺旋排屑器电机 | 1 组 | 至宝（大连越达） |  |
| 14 | 增压气缸组件 | 1组 | 协清机械 |  |
| 15 | 主要气动元件 | 1套 | 台湾亚德客 |  |
| 16 | 主要电气元件 | 1套 | 进口和国内知名品牌 |  |
| 17 | 主传动齿型皮带 | 1组 | 美国盖茨 |  |
| 18 | X、Y、Z轴联轴器 | 各1套 | 武汉数控 |  |

4、VDF-850new随机附件清单

| 序号 | 名 称 | 规格或标记 |  | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺钉组件 | 1 | VDL600A-A69101A | 8 | 安装机床时用 |
|  |  | 2 | VDL1000-A69701A | 8 |  |
|  |  | 3 | M20X400；GB799 | 8 |  |
|  |  | 4 | M36X1.5；GB812 | 8 |  |
|  |  | 5 | M20；GB/T6170 | 8 |  |
| 2 | 主轴箱固定支架组件 | 1 | VDL1000-A69702B | 1 | 运输时固定主轴箱 |
|  |  | 2 | VDL1000-A69502A | 1 |  |
|  |  | 3 | M10×16；GB/T70.1 | 1 |  |
|  |  | 4 | M16×35；GB/T70.1 | 3 |  |
|  |  | 5 | M16；J19-1 | 3 |  |
| 3 | 吊环螺钉 | 1 | M36；GB825 | 4 | 装于床身和立柱，用于机床起吊 |
|  |  | 2 | M36；DB1016 | 2 |  |
| 4 | 配重固定组件 | 1 | VDF850-A69703A | 1 | 运输时固定配重 |
|  |  | 2 | M8×20；GB/T70.1 | 2 |  |
| 5 | 防护前门固定支架组件 | 1 | VDF850-A69737 | 2 | 运输时固定防护前门 |
|  |  | 2 | VDF850-A69711 | 2 |  |
|  |  | 3 | VDF850-A69712 | 2 |  |
|  |  | 4 | M8×12；GB/T70.1 | 14 |  |
|  |  | 5 | 8；GB/T97.1 | 14 |  |
| 6 | 工作台固定支架组件 | 1 | VDF850-A69705 | 1 | 运输时固定工作台用 |
|  |  | 2 | M8×25；GB/T70.1 | 4 |  |
|  |  | 3 | 8；GB/T97.1 | 4 |  |
| 7 | 十字滑台固定支架组件 | 1 | VDF850-A69706 | 2 | 运输时固定十字滑台 |
|  |  | 2 | M8×25；GB/T70.1 | 8 |  |
|  |  | 3 | 8；GB/T97.1 | 8 |  |
| 8 | 横梁固定支架组件 | 1 | VDF850-A69709 | 1 | 运输时固定横梁 |
|  |  | 2 | M8×16；GB/T70.1 | 4 |  |
| 9 | Z轴电机罩 | 1 | VDF850-A69710A | 1 | 运输时保护Z轴电机 |
|  |  | 2 | M8×16；GB/T70.1 | 4 |  |

5、VDF-850new立式加工中心随机工具清单

| 序 号 | 名 称 | 规格或标记 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手 | 5，6，8，10，14，GB5356 | 各1把 |  |
| 2 | 叉口扳手 | 27×30，S91-1A | 1把 | 调整地基用 |
| 3 | 扳 手 | 36，JB1019 | 1把 | 调整地基用 |

6、VDF-850new立式加工中心随机资料清单

| 序 号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书（机械） |  | 1份 |  |
| 2 | 使用说明书（电气） |  | 1份 |  |
| 3 | 合格证明书 |  | 1份 |  |
| 4 | 装 箱 单 |  | 1份 |  |
| 5 | 数控系统资料 | 制造商标记 | 1份 |  |
| 6 | 刀库说明书 | 制造商标记 | 1份 |  |

7、机床工作条件

- 三相交流电源：380V±10%； 50Hz±1Hz

- 环境温度：    8～40Cº

- 相对湿度：    ≤80%

8、精度检验标准

- 机床几何精度检验  执行GB/T 18400.2-2010标准

- 位置精度检验单  执行GB/T18400.4-2010标准

- 机床运动精度检验单  参照 GB/T 18400.6-2001标准

- 加工精度检验单  执行GB/T18400.7-2010标准