智能机床-技术参数

- 设备名称：智能机床

- 设备参数表1：

| - 名称 | - 单位 | - 参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 床身 | - 台 | - 材质：济南青花岗岩 | - 3 |
| - 控制系统 | - 套 | - 新代 | - 1 |
| - 主轴 | - 支 | - 换刀方式：气动换刀 | - 2 |
|  |  | - 主轴直径：65.90 |  |
|  |  | - 冷却方式：水冷 |  |
|  |  | - 转速：60000转 功率：1.8kw |  |
| - 丝杆 | - 条 | - THK研磨级 | - 4 |
| - 导轨 | - 条 | - THK精密级 | - 8 |
| - 对刀仪 | - 个 | - 台湾 | - 1 |
| - 伺服电机马达 | - 套 | - 日本 规格：400w/Z轴带刹车 | - 4 |
| - 变频器 | - kw | - 日本 规格：1.8kw | - 2 |
| - 机器结构内型 |  | - 全罩（材质为钣金烤漆）/防水设计 | - 1 |
| - 行程保护装置 | - 个 | - 日本欧姆龙 | - 12 |
| - 轴承 | - 支 | - 日本 NSK | - 各2对 |
|  |  | - 型号：7202配对角接触/Z轴 支撑单元 |  |
| - 润滑系统 | - 台 | - 宝腾：产地：东莞：自动润滑 | - 1 |
| - 工件冷却方式 | - 台 | - 洛锐泵业抽水马达：产地：上海 | - 1 |
| - 主轴冷却方式 | - 台 | - 自动调温水冷却机 | - 1 |
| - 制具型号 | - 套 | A系：2个大制具；B系：4个小制具；C系：特殊制具（2大+4个小制具）；D系：特殊制具（2大制具加厚）；E系：特殊制具（4个小制具） | - 选择其中一款 |
| - 主要电器元件 |  | - 电器元件：法国施耐德 - 气动元件和接头：台湾亚德客 | - 一批 |
| - 机床脚垫 | - 套 | - 两层胶垫 | - 3 |
| - 防水 | - 套 | - 加装整套防水系统 | - 各1 |
| - 智能手臂系统 | - 套 | - 加装智能手臂控制系统及智能接口 | - 各1 |

- 设备技术参数表2：

| - 名称 | - 单位 | - 参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工作台尺寸 | - mm | - 650*460 | - 外形尺寸 |
| - 工作行程 | - mm | - （双头）320*420*90 |  |
| - 间距 | - mm | - 双头间距 320 |  |
| - Z轴空间开高 | - mm | - 90 |  |
| - 工作台承重 | - kg | - 60 |  |
| - 定位精度 | - mm | - 0.01 |  |
| - 重复定位精度 | - mm | - 0.002 |  |
| - 最大空走速度 | - 米 | - 18 |  |
| - 最大加工速度 | - 米 | - 10 | - （测试材料为PET切割） |
| - 电力要求 | - kw | - 7kw/50Hz |  |
| - 机床外形尺寸 | - mm | - 1720*1650*1510（最大外形） |  |
| - 机床重量 | - kg | - 2000 |  |
| - 环境气压要求 |  | - ＞6kg/cm² | - 正压 |
| - 真空压力要求 |  | - ＞0.07MPa | - 负压 |
| - 电源 |  | - 单相220V |  |
| - 机床润滑油 |  | - 美孚导轨油 | - 定期加注 |
| - 工作冷却方式 |  | - 水冷 |  |
| - 主轴冷却方式 |  | - 华迪：产地：深圳（纯净水+水箱宝，车用水箱宝即可） | - 3个月更换一次，温控范围28度至30度（控制方式为温控探头） |
| - 工作环境 |  | - 空气温度：5~40℃ |  |
|  |  | - 相对湿度：＜80% |  |
| - 电气柜空调 |  | - 华迪：产地：深圳 | - 空调控制的温度为28度至30度 |

- 设备环境及硬件设施要求：

| - 序号 | - 环境项目 | - 项目要求标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 环境温度 | - 建议20℃±2℃ |  |
| - 2 | - 电源要求 | - 单相220V/50Hz，空气开关40A，电源电压波动范围220V±10%以内 |  |
| - 3 | - 空气压缩机 | - 使用螺杆式压缩机，储气罐，三级过滤，≥0.55Mpa，流量≥100L/min |  |
| - 4 | - 真空压力机 | - ≥0.6mpa |  |
| - 5 | - 空气干燥机 | - 必须有空气干燥机，带自动排水功能 |  |
| - 6 | - 环境噪音/振动 | - ≤75dba |  |
| - 7 | - 地面要求 | - 地面要求平整，稳固，最高点与最低点相差不超过5mm |  |
| - 8 | - 环境湿度 | - 建议45%-65% |  |
| - 9 | - 气体水分含量 | - 无水分 |  |