电动叉车1t

	设备编号（序号）

参数
	5-10

	参考型号
	

	额定起重量
	1t

	载荷中心距  
	500mm

	最大起升高度
	3000mm

	门架倾角 前/后
	60/120

	（空载/满载）起升速度（参考）
	260/235 mm/s

	自由起升高度
	305mm

	满载时最大行驶速度（参考） 
	14km/h

	最小转弯半径（参考）
	1800mm

	爬坡能力（参考）
	20%

	门架高度
	1995mm

	作业时最大高度
	4030mm

	货叉长度
	900~920mm

	前悬距（参考）
	418mm

	轴距 （参考）
	1250mm

	货叉间距（参考）
	250~1025mm

	离地间隙（参考）
	105mm

	前轮轮距
	890mm

	后轮轮距
	920mm

	蓄电池
	48/385（V/Ah）

	电机功率（起升）
	6kW

	电机功率（转向）
	0.55kW

	速度调制方式
	SCR进口电控调速

	驾驶室
	敞开式

	数量
	1辆 

	设置处所
	机电车间


