	序号
	采购内容
	数量及单位

	一
	除雪撒盐车
	1辆

	二
	车载式护栏打拔桩校正机
	1辆

	三
	高空作业车
	1辆

	四
	养护双排自卸车
	2辆

	 五
	路面清扫车3T
	2辆

	 六
	路面清扫车5T
	1辆


（一）除雪撒盐车技术参数及要求

1、使用要求：具备大面积积雪推除作业，除雪剂自动撒布作业功能。可适用于公路抗冰除雪抢险任务。具备全天候、复杂路况下的多用途机械作业能力。
2、安全要求：整车纳入国家工信部的《汽车产品公告目录》管理，具有合法公告，可免征购置税。
3、配置要求明细表（以单套设备为单位）：
	序号
	项目要求
	功能要求
	参数要求

	1
	底盘
	★总质量（满载）
	16000kg

	
	
	额定载质量
	7800kg

	
	
	整备质量
	8005 kg

	
	
	★轴距
	3800mm

	
	
	底盘型号
	东风天锦DFL1160BXB或同等品质的型号

	
	
	底盘发动机型号
	东风康明斯ISDe 180 40或同等品质的底盘

	
	
	发动机功率/燃油
	≥132kw / 柴油

	
	
	排放标准
	压燃式发动机排放 GB3847-2005

	
	
	驾驶室/成员
	平头厢体 / 3人

	
	
	空调
	配备冷暖空调系统

	2
	除雪铲
	控制要求
	除雪铲安装于车身前方，可在驾驶室内对除雪铲进行作业控制。

	
	
	外形尺寸（长×宽×高mm）
	3050×1860×1800mm

	
	
	除雪铲宽度
	3.05m

	
	
	除雪宽度
	2.64-3.05m

	
	
	除雪作业速度（km/h）
	30-60

	
	
	铲板重量
	≥900kg

	
	
	作业角度
	≥30°

	
	
	铲刃厚度/材质
	16mm / 65Mn材质

	
	
	液压系统
	独立液压系统

	
	
	避障高度/方式
	≥260mm /除雪板上部为整体式，避让功能采用分体式下翻板形式，当除雪铲铲刀任意一点遇到障碍均可通过，又可避免推雪量过大时，除雪铲翻转，并能有效地保护除雪铲及车辆的安全

	
	
	翻转弹簧
	压缩（拉伸）式弹簧带保护装置

	3
	融雪撒布机
	工作发动机/功率
	柴油发动机/6.3kw

	
	
	料仓容积
	6m3

	
	
	★料仓材质
	采用碳钢板或不锈钢结构，三级防腐处理

	
	
	撒布宽度
	2-15m，且撒布宽度可调节

	
	
	★输料形式
	输送带防滑辊装置

	
	
	★进料粒均匀
	撒布机上置过滤网，减少大颗粒或杂物进入设备，保证机构安全运行

	
	
	撒布播盘
	撒布方向可调整

	
	
	★撒布播盘材质
	优质不锈钢，防腐性能好

	
	
	撒布器
	可整体拆卸

	
	
	V型料仓
	结构简单，操作方便，使融雪剂自动落料，出料万全，无残留

	4
	附加装置
	安全装置
	车顶、车尾安装警示灯

	
	
	照明装置
	确保夜间作业要求


（二）车载式护栏打拔桩校正机技术参数及要求

1、使用要求：设备适用于高速公路波形梁钢护栏的维修。
2、安全要求：整车须纳入国家发改委的《汽车产品公告目录》管理。办理公安车牌登记管理时免交车辆购置税，或整车列入《国家环保目录》。属于国家强制类检测的项目须提供检测证书（报告）。

3、配置要求明细表：（以单套设备为单位）

	序号
	项目要求
	功能要求
	参数要求

	1
	总体要求
	工作范围
	用于高速公路波形梁钢护栏的维修

	
	
	车辆类别
	N2

	
	
	乘员人数
	5人

	
	
	最高行驶速度
	95km/h

	
	
	燃料
	柴油

	
	
	润滑油/脂
	锂基润滑油

	
	
	液压油
	65#抗磨液压油

	2
	底盘
	底盘
	江铃牌，二类底盘，型号：JX1060TSG24；或同等品质底盘

	
	
	轮距、轮数、布置

及规格
	轮距：1385mm/1425mm

轮数：6

布置：4×2后轴驱动

轮胎规格：7.00R16LT

	
	
	发动机的各种技术参数

（型号、形式、功率、油耗、生产厂等）
	发动机型号：JX493ZLQ4 

型式：四缸式、直列、水冷、电控高压共轨直喷式、增压

额定功率/转速：80/3400 kW/(r/min)

匀速行驶车内噪音：≤82db

排量：2771ml

执行标准：GB17691-2005

压燃式发动机排放 GB3847-2005
生产厂：江铃发动机厂

或同等品质型号

	
	
	驱动、制动特性
	驱动：液压驱动

制动形式：液压双回路

	
	
	外形尺寸(长×宽×高)
	6180mm×1880mm×2890mm

	
	
	前悬/后悬
	1015/1805mm

	
	
	轴距
	3360mm

	3
	工作装置
	最大总重量、整备质量
	最大总重量：5835kg

整备质量：4205kg

可携带1吨以上材料

	
	
	★最大载重
	1305kg

	
	
	工作装置
	本产品具备自有知识产权，获得了国家两项专利。专利号：

ZL201010502209.X，ZL201020558552.1

	
	
	工作装置的驱动方式
	液压驱动

	
	
	回转半径
	2100mm

	
	
	侧距
	860mm


（三）高空作业车技术参数及要求

1、使用要求：具有登高，起重，回转功能，液压系统采用进口控制阀无极调速操作系统。

2、安全要求：整车须纳入国家发改委的《汽车产品公告目录》管理，属于国家强制类检测的项目须提供检测证书（报告）。

3、配置要求明细表（以单台设备为单位）：
	序号
	项目要求
	功能要求
	参数要求

	1
	总体要求
	整车质量
	≤5880kg

	
	
	最大作业高度
	★≥16米

	
	
	最大起吊重量
	★≥2000kg

	
	
	整车宽度
	≥2000 mm

	
	
	整车高度
	≤3120 mm（臂架平收状态）

	
	
	整车长度
	≤7250mm

	
	
	下部转台操作台
	跟转台一体回转，可站人操作的钢结构操作台，提供图片说明。

	
	
	臂架材质
	高强度钢（提供材料检测报告）

	
	
	支腿纵向跨距
	≤3300 mm

	
	
	接近角，离去角
	≤24°，12°

	2
	底盘
	底盘型号
	采用江铃、庆铃或同等品质的底盘

	
	
	发动机型式
	柴油/4KH1-TCG40 或同等品质型式

	
	
	发动机功率
	≥88KW 

	
	
	驾驶室
	双排座

	
	
	排放标准
	压燃式发动机排放 GB3847-2005

	
	
	驾驶室成员
	≥5人

	
	
	空调
	配备冷暖空调系统

	3
	液压系统
	控制要求
	1、★液压系统采用进口控制阀无极调速操作系统。投标时须提供控制阀的进口证明材料。

2、★工作斗采用内置高强钢硬式连接调平机构，投标时须提供调硬式连接调平机构工作原理图纸或图片。

3、★三折臂架，H型支腿。

4、★采用国际知名品牌的臂架高精度缓冲液压油缸。投标时须提供油缸制造厂商或国内总代理商出具的高精度缓冲液压油缸证明材料。

	
	
	回转机构
	★采用涡轮蜗杆回转机构，具备安全自锁功能，防止作业时打滑失控。投标时须提供涡轮蜗杆回转机构工作原理图纸或图片。

	
	
	回转角度
	左、右各360°

	5
	附加装置
	安全装置
	配送安全带。工作臂架极限位置设置限位系统。

	
	
	轴距
	≤3380 mm

	
	
	应急泵
	★须配备电动应急泵

	
	
	启动，熄火系统
	工作斗有启动，熄火系统

	
	
	油门
	配油门加速系统


（四）养护双排自卸车参数及要求

1、使用要求：具备液压后倾式卸载功能。可适用于公路抗冰除雪抢险任务。

2、安全要求：整车须纳入国家发改委的《汽车产品公告目录》管理，属于国家强制类检测的项目须提供检测证书（报告）。

3、配置要求明细表（以单套设备为单位）：

	序号
	项目要求
	功能要求
	参数要求

	1
	整体要求
	★总质量
	≥4495kg

	
	
	整备质量
	≥2720kg

	
	
	额定载质量
	≥1450kg

	
	
	最高车速
	≥95km/h

	
	
	货箱栏板内尺寸
	≥3190*1800*400mm

	2
	底盘
	底盘类别
	二类

	
	
	转向形式
	方向盘

	
	
	轴数 
	2 

	
	
	轴距
	≥3360mm

	
	
	接近角/离去角
	27°/ 17.5 °

	
	
	★轮胎要求
	6只7.00R16LT型轮胎

	
	
	驱动方式
	单桥后轮驱动

	3
	发动机
	发动机型号
	JX493ZLQ4或同等品质型号

	
	
	★发动机功率
	≥80KW 

	
	
	燃油
	柴油

	
	
	排量
	≥2771ml

	
	
	排放标准
	压燃式发动机排放 GB3847-2005

	
	
	启动/熄火
	电控

	4
	驾驶室
	驾驶室
	平头双排座厢体 

	
	
	成员
	前2人/后3人

	
	
	空调
	配备冷暖空调系统

	
	
	附件
	收音机、雨刮、后视镜齐全有效

	5
	附加装置
	安全装置
	全车采用警示黄色喷漆

	
	
	照明装置
	确保夜间作业要求


（五）路面清扫车3T技术参数及要求

1、使用要求：设备适用于道路清扫、保洁作业，具备在全天候条件下进行不同等级公路的路面养护作业能力。

2、安全要求：整车须纳入国家发改委的《汽车产品公告目录》管理。办理公安车牌登记管理时免交车辆购置税，或整车列入《国家环保目录》。属于国家强制类检测的项目须提供检测证书（报告）。

3、配置要求明细表：（以单套设备为单位）

	序号
	设备配置
	功能要求
	技术参数

	1
	整车
	总质量
	≥7300kg

	
	
	额定载质量
	≥2260kg

	
	
	外形尺寸(长*宽*高)
	5835×2040×2470 mm

	
	
	清扫保洁速度
	5～30km／h

	
	
	最高行驶速度
	≥105km／h

	
	
	★扫盘、吸嘴升降方式
	液压升降

	
	
	★水箱容积
	≥1200L

	
	
	最小转弯半径
	≤16m

	2
	清扫系统
	最大吸入粒度(当量直径)
	≥110mm

	
	
	清扫作业宽度
	≥3m

	
	
	清扫效率
	≥96％

	
	
	作业噪音
	≤88 dB（A）

	
	
	★除尘方式
	湿式，降尘喷头≥2个

	
	
	★扫盘转速调节方式
	≥3档

	
	
	作业方式
	全扫、左前扫、右前扫

	3
	驾驶室
	驾驶室/成员
	平头厢体 / ≥2人

	
	
	空调
	配备冷暖空调系统

	4
	底盘
	品牌
	采用庆铃或同等档次的底盘

	
	
	★吨位
	≥3T

	
	
	发动机品牌
	知名品牌的先进型号

	
	
	发动机功率/转速
	≥88kW / 2900r/min

	
	
	工作形式
	直列四缸柴油发动机

	
	
	行驶百公里油耗
	≤15L/100km

	
	
	排放标准
	压燃式发动机排放 GB3847-2005

	5
	吸扫发动机
	品牌
	知名品牌的先进型号

	
	
	工作形式
	直列四缸柴油发动机

	
	
	功率/转速
	≥57kW / 3600r/min

	
	
	正常作业油耗
	≤7L/h

	
	
	作业警示
	充电、预热、机油压力、水温等警示

	6
	液压泵/马达
	液压泵品牌
	国内知名品牌

	
	
	马达品牌
	国内知名品牌

	7
	侧刷/宽刷
	数量
	4个

	
	
	扫刷材料
	聚丙烯

	
	
	直径/高度
	800mm / 250mm

	
	
	耐用程度
	≥2000km／付

	
	
	其他
	液压避障功能

	8
	垃圾箱
	垃圾箱容积
	≥4立方米

	
	
	主体材料
	不锈钢

	
	
	卸料举升角
	≥450


（六）路面清扫车5T技术参数及要求
1、使用要求：设备适用于道路清扫、保洁作业，具备在全天候条件下进行不同等级公路的路面养护作业能力。

2、安全要求：整车须纳入国家发改委的《汽车产品公告目录》管理。办理公安车牌登记管理时免交车辆购置税，或整车列入《国家环保目录》。属于国家强制类检测的项目须提供检测证书（报告）。

3、配置要求明细表：（以单套设备为单位）

	序号
	设备配置
	功能要求
	技术参数

	1
	整车
	总质量
	≥10050kg

	
	
	额定载质量
	≥2900kg

	
	
	外形尺寸(长*宽*高)
	6925*2200*2550 mm

	
	
	清扫保洁速度
	5～25km／h

	
	
	最高行驶速度
	≥110km／h

	
	
	★扫盘、吸嘴升降方式
	液压升降

	
	
	★水箱容积
	≥2500L

	
	
	最小转弯半径
	≤16m

	2
	清扫系统
	最大吸入粒度(当量直径)
	≥110mm

	
	
	清扫作业宽度
	≥3.2m

	
	
	清扫效率
	≥96％

	
	
	作业噪音
	≤88 dB（A）

	
	
	★除尘方式
	湿式，降尘喷头≥3个

	
	
	★扫盘转速调节方式
	≥3档

	
	
	作业方式
	前扫可单侧独立作业或联动作业

	3
	驾驶室
	驾驶室/成员
	平头厢体 / ≥2人

	
	
	空调
	配备冷暖空调系统

	4
	底盘
	品牌
	采用庆铃QL11009LARY底盘或同等品质的底盘

	
	
	★吨位
	≥5T

	
	
	发动机品牌
	庆铃4HK1-TCG40或同等品质品牌

	
	
	发动机功率/转速
	≥139kW / 2600r/min

	
	
	工作形式
	直列四缸柴油发动机

	
	
	行驶百公里油耗
	≤20L/100km

	
	
	排放标准
	压燃式发动机排放 GB3847-2005

	5
	吸扫发动机
	品牌
	江铃JX493ZG

	
	
	工作形式
	直列四缸柴油发动机

	
	
	功率/转速
	≥60kW / 3600r/min

	
	
	正常作业油耗
	≤10L/h

	
	
	作业警示
	标配音乐警示喇叭

	6
	液压泵/马达
	液压泵品牌
	知名品牌

	
	
	马达品牌
	知名品牌

	7
	侧刷/宽刷
	数量
	4个

	
	
	扫刷材料
	聚丙烯

	
	
	直径/高度
	90mm / 360mm

	
	
	耐用程度
	≥2000km／付

	
	
	其他
	标配液压避障功能

	8
	垃圾箱
	垃圾箱容积
	≥5立方米

	
	
	主体材料
	防腐材料

	
	
	卸料举升角
	≥450


