| 蒸汽管道水暖配件材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 详细参数 | 单价 | 总价 |  |
| 钢质弯头 | DN600 | 22 | 个 | Sch30-90E(L)系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 钢质弯头 | DN600 | 6 | 个 | Sch30-45E(L)系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 钢质弯头 | DN600 | 1 | 个 | Sch30-10E(L)系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 钢质弯头 | DN600 | 1 | 个 | Sch30-9.5E(L)系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 异径接头 | DN600×400 | 1 | 个 | Sch30-系列Ⅱ |  |  |  |
| 异径接头 | DN250×100 | 1 | 个 | Sch30-系列Ⅱ |  |  |  |
| 钢质弯头 | DN100 | 18 | 个 | Sch40-90E（L）系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 钢质弯头 | DN25 | 12 | 个 | Sch40-90E（L）系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 异径三通 | DN600×600×250 | 3 | 个 | 20#钢 |  |  |  |
| 异径三通 | DN600×600×300 | 8 | 个 | 20#钢 |  |  |  |
| 异径三通 | DN600×600×400 | 1 | 个 | 20#钢 |  |  |  |
| 异径三通 | DN100×100×25 | 12 | 个 | 20#钢 |  |  |  |
| 管帽 | DN300 | 6 | 个 | Sch80s-系列Ⅱ 20# |  |  |  |
| 热动力型疏水器 | DN25 | 6 | 个 | CS49H-25C T=300℃ 铸钢 |  |  |  |
| 闸阀 | DN300 | 2 | 个 | Z541H-25C T=350℃ PN25 铸钢（金属垫片） |  |  |  |
| 闸阀 | DN250 | 1 | 个 | Z541H-25C T=350℃ PN25 铸钢（金属垫片） |  |  |  |
| 闸阀 | DN100 | 14 | 个 | Z541H-25C T=350℃ PN25 铸钢（金属垫片） |  |  |  |
| 截止阀 | DN25 | 6 | 个 | J41H-25 T=350℃ PN25 铸钢（金属垫片） |  |  |  |
| 法兰片 | DN400 | 2 | 副 | 铸钢 PN25 |  |  |  |
| 法兰片 | DN300 | 2 | 副 | 铸钢 PN25 |  |  |  |
| 法兰片 | DN250 | 1 | 副 | 铸钢 PN25 |  |  |  |
| 法兰片 | DN100 | 14 | 副 | 铸钢 PN25 |  |  |  |
| 法兰片 | DN25 | 12 | 副 | 铸钢 PN25 |  |  |  |
| 耐高压自密封旋转补偿器 | DN600 | 10 | 个 | Q345 T=350℃ PN25 |  |  |  |
| 球形补偿器 | DN400 | 5 | 个 | Q345 T=300℃ PN25 |  |  |  |