2t半门式起重机技术规格参数

| 名称 | 2t半门式起重机 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 南跨北墙32柱-35柱间（柱间距7.5米） |
| 数量 | 1台 |
| 主钩额定起重量 | 2t |
| 跨度 | 8m |
| 起升高度 | 9m |
| 工作级别 | A5 |
| 主起升速度 | 0.75~7.5m/min |
| 小车行走速度 | 2.1~21m/min |
| 大车行走速度 | 3~30m/min |
| 轨道型号 | P24 |
| 供电电源 | 三相交流380V/50HZ |
| 操纵形式 | 地操+无线遥控 |
| 供电方式 | 安全滑触线（铝） |
| 钢丝绳 | 无油 |
| 护栏 | 地面需要有安全防护栏 |
| 车轮 | 每端2个 |
| 油漆 | 黄色 |
| 限位 | 起升、大车运行双限位 |
| 报警控制 | 当载荷达到额定起重量的95%时，发出提示性报警信号；达到105%额定载荷时，起升机构停止上升，只能下降，并发出警示性信号。大车运行有声光警报 |
| 电动葫芦、减速机 | 采用欧式电动葫芦和欧式减速机 |
| 变频器 | 汇川 |
| 遥控器 | 台湾禹鼎 |
| 主要电器元件 | 西门子 |