定制供应商:

您好!

我们需要定制一套自行车立体车库，框架见附件布置图。

现阶段我们的车库打样，先实现三辆自行车的存储单元（见下列截图）。

- 运行顺序

借车：

客户按借车按钮，刷卡—车库门全开—升降机构将自行车送至底层—出库入库机构将自行车推出库—车库门关闭。

还车：

客户按还车按钮—车库门读取RFID芯片—出入库机构的机械抓手行至车库门后同时车库门开50mm—客户推车到位—出库入库机构将自行车抓取入库—车库门关闭—升降机构将自行车送到位。

要求：最远距离取车时间小于15S

（部分可参照附件日本车库视频）

二、  组成机构、各机构动作  实现以上动作需要下列三组机构

- 车库门：

客户操作面板，RFID读卡器，动作实现1、开50mm；2、全开；3、门关闭；

- 出库入库机构 ；

包含：机械抓手（出入库时抓取自行车），自行车出入库导向机构。

- 升降机构；

升降动作时，自行车固定方式要求简单，可靠；

自行车到位存储要求机械限位；（断电情况下不掉落）

升降机构运行方式暂不考虑液压，气动，简易丝杆方式；

（暂时不需要外观设计）

如有兴趣参与，请相关人员联系我，谢谢。

道美让城市更美！

姚瑜芳

------------------

道美科技（上海）有限公司

地址：上海市张江高科园区祖冲之路1505弄100号3幢5C

电话：8621-31338753-8007

传真：8621-31338754