(一)双桶钢木分类垃圾收集箱200套 （包括安装）

[image: image1.png]


1.规格：950×400×1040㎜
2.产品材料：国标工业优质镀锌板、钢管材、进口山樟木条。

3.上盖及支架采用厚度2.0mm的国际优质镀锌板弯成型

4.箱体采用厚度2mm的国际工业优质镀锌板制作，箱体容量120L（60L×2）。整个箱体用不锈钢对穿螺丝安装,木结构部分采用进口山樟木条。
5.底座采用厚度2mm的国标工业优质镀锌板折弯制作成型。

6. 内胆：垃圾投放内胆采用（SMC）高分子复合片状模塑料高温模压成型，造型美观；抗腐蚀、抗酸碱，抗紫外线，在自然条件下能耐高、低温，没有回收盗用的价值；垃圾投放内胆四角均有挂钩，便于挂塑料袋；垃圾投放内胆尺寸：长33.5*宽30*高52mm(±0.5mm)，重量≥3.2公斤；烟灰缸内胆尺寸：25*11*8.5mm(±0.5mm)，重量≥0.3公斤；颜色均为绿色。投放口1.5mm不锈钢制造。

7.整个废物箱箱体经酸洗磷化处理后再进行静电喷涂。

8.废物箱箱体、烟蒂存放盒门锁均采用分体式扳手设计。一把扳手（钥匙）可以打开同一批次废物箱上的所有门锁，既坚固耐用，又方便清洁人员作业。烟灰缸投放口不锈钢一次压铸成型。

9废物箱整体结合紧密，用膨胀螺栓与地面牢靠固定。
