吊舱要求

主要功能

具有可见光、红外昼夜双光成像功能；

具有激光测距和目标地理坐标定位引导功能；

具有可见光、红外双路视频同时输出和拍照、录像功能；

具有图像字符叠加、消隐控制和画中画功能；

具有快速拆装功能，具有快速拆卸接口。

主要参数

可见光相机

（1）分辨率：1920×1080；

（2）光学变焦：≥光学30倍连续变焦；

（4）最大视场角：≥63°；

（5）作用距离：在昼间能见度不小于5千米条件下，对4米×6米目标识别距离≥5千米。

红外相机

（1）分辨率：1280×1024；

（2）像元尺寸：12μm；

（3）NETD：≤40mK；

（4）焦距：≥45mm；

（5）最大视场角：≥17.5°×14°；

（6）作用距离：在能见度≥5千米，相对湿度不大于60%，背景温差不小于5K条件下，对4米×6米目标识别距离≥2.5千米。

激光测距模块

（1）最大测量距离：激光在能见度5千米,相对湿度不大于60%条件下，测距距离≥3千米；

（2）最小测量距离：≤20m；

（3）测距精度：±2m；

（4）测距频率：≥2Hz，频率可配置。

伺服稳定云台

（1）方位轴：N×360°连续旋转；

（2）俯仰轴：+20°～-150°（视轴水平前视为0°，向上为正），旋转范围≥170°;

（3）稳定精度：＜100μrad（2°/1Hz、 1°/2Hz 摇摆)；

（4）测角精度：≤2mard；

（5）角速度：≥60°/s；

（6）光轴平行度：≤2mrad(可见光相机、红外相机及激光测距模块）；

视频与存储

（1）照片格式：JPEG；

（2）视频格式：MP4；

（3）编码格式：H.264、H.265；

（4）视频协议：RTSP、UDP等，拉流地址可配置；

（5）存储容量：128GB。

电源特性

（1）供电范围：典型直流28V输入，支持直流供电范围18～32VDC（具备防尖峰和防浪涌功能）；

（2）平均功耗：≤30w；

（3）峰值功耗：≤100w。

电气接口

（1）通讯接口：串口（RS422/RS232/TTL可选）、网络；

（2）视频接口：网络。

环境适应性

（1）工作温度：-20°～+50°；

（2）存储温度：-40°～+60°；

（3）相对湿热：GJB150.9A-2009湿热；

（4）振动：GJB150.16A-2009程序Ⅰ第13类；

（5）冲击：GJB150.18A-2009程序Ⅰ；

（6）IP防护等级：不低于IP65，装机后能够在小雨条件（雨量≥0.5mm/h）下正常工作；

（7）抗风能力：能够在 12m/s 的风速（六级风）下正常工作；

（8）低气压：能够在 5500m 海拔高度正常工作；

（9）环境适应性指标要求提供第三方环境实验室检测报告。

物理特性

（1）重量：≤2Kg；

（2）体积：≤φ165mm*210mm。