钻铣一体机

技术要求

编  制：＿罗龙辉＿＿

审  核：＿吕晓胜＿＿

标准化：＿＿ ＿＿＿＿＿

批  准：＿＿ ＿＿＿＿＿

京信射频技术（广州）有限公司

2020年10月

文件历史记录

| 文件标题 |  | 钻铣一体机技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件履历 |  |  |  |  |
| 版本 | 编制 |  | 日期 | 更改内容（条款） |
| A | 罗龙辉 |  | 2020-10-28 | 首次发布 |

钻铣一体机技术要求

# 技术参数

| 序号 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大钻孔直径 | 45mm |
| 2 | 最大端铣宽度 | 80mm |
| 3 | 最大立铣直径 | 28mm |
| 4 | 主轴最大行程 | 120mm |
| 5 | 主轴中心至立柱母线距离 | 260mm |
| 6 | 主轴端至工作台最大距离 | 475mm |
| 7 | 主轴锥度 | MT4 |
| 8 | 主轴转速范围 | 95-1600r/min |
| 9 | 主轴转速级数 | 6级变速 |
| 10 | 工作台尺寸 | 730*210mm |
| 11 | 工作台面行程 | 450/170mm |
| 12 | 机床精度 | ±0.05mm |
| 13 | 变速箱 | 齿轮式 |

# 机床配置表

| 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉杆 |  | 1 | 工作台T型槽 |
| 钻夹头套件 | Ф16mm | 1 |  |
| 端铣刀 | Ф80mm | 1 |  |
| 锥柄接套 | MT4-MT3 | 1 |  |
| 锥柄接套 | MT3-MT2 | 1 |  |
| 锥柄接杆 | MT4-B18 | 1 |  |
| 下刀铁 |  | 1 |  |
| 内六角扳手 | 4mm.5mm.6mm | 1 |  |
| 升降手轮 |  | 1 |  |
| 手轮 |  | 3 |  |
| 微动进给小手轮 |  | 1 |  |
| 转动手柄组件 |  | 4 |  |
| 进给手柄 |  | 3 |  |
| 带头扳手 | 22*24 | 1 |  |
| 机台说明书/合格证/装箱单/保修单 |  | 1 | 各一份 |

# 电气配置及其它要求

## 设备电压：三相380V

- 配机座1个：随机标配

- 配台钳1个：5寸

# 机床样式及结构（供参考）