大倾角皮带机+双螺旋输送机技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技 术 参 数 |  | 数量 | 单价(RMB) | 金额(RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大倾角皮带输送机 | 规格/型号 | B800 | 1台 |  |  | 电动滚筒厂家：国内知名厂家 主体材质为：Q235B，中间架为5#角铁焊制而成，头架为10#和12#槽钢焊接而成，尾架为10#槽钢焊接而成。 |
|  |  | 电动滚筒型号 | DTYII5.5KW-1.25M/S-40/80 |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率 | 5.5kw |  |  |  |  |
|  |  | 输送量 | 40t/h |  |  |  |  |
|  |  | 输送物料 | 污泥 |  |  |  |  |
|  |  | 运行速度 | 1.25m/s |  |  |  |  |
|  |  | 输送长度 | 11000mm |  |  |  |  |
|  |  | 输送带 | 环形带 |  |  |  |  |
|  |  | 规格 | 4（3.0+1.5） |  |  |  |  |
|  |  | 裙边高度 | 120mm |  |  |  |  |
|  |  | 输送高度 | 6800mm |  |  |  |  |
|  |  | 隔板间距 | 252mm |  |  |  |  |
|  |  | 皮带宽度 | 800mm |  |  |  |  |
|  |  | 有效带宽 | 450mm |  |  |  |  |
|  |  | 隔板高度 | 110mm |  |  |  |  |
|  |  | 倾斜角度 | 70° |  |  |  |  |
|  |  | 托辊形式 | 平行托辊组 |  |  |  |  |
|  |  | 托辊 | ∅89*950 |  |  |  |  |
|  |  | 托辊间距 | 1000mm |  |  |  |  |
|  |  | 主动滚筒 | ∅400*950 |  |  |  |  |
|  |  | 从动滚筒 | ∅320*950 |  |  |  |  |
| 2 | 双轴搅拌输送机 | 型号 | JS350 | 1台 |  |  | 电机厂家：国内知名厂家 减速机厂家：国内知名厂家 主体材质：Q235B,壳体厚度4mm厚铁板卷制焊接而成，搅拌叶片材质为16MN材质，厚度为12mm,墙板为8mm厚Q235B材质钢板。 |
|  |  | 输送距离 | 2500mm |  |  |  |  |
|  |  | 电机功率 | 18.5KW |  |  |  |  |
|  |  | 电机型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 旋转直径 | 350mm |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌轴 | 45# |  |  |  |  |
|  |  | 壳体材质 | Q235B |  |  |  |  |
|  |  | 壳体厚度 | 4mm |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌叶片材质 | 16MN |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌叶片厚度 | 12mm |  |  |  |  |
| 3 | 大倾角输送机支架 | 规格/型号 | 4800x2300 | 1套 |  |  | 主体材质为Q235B |
|  |  | 材料 | 12#槽钢 |  |  |  |  |
|  |  | 顶面 | δ2mm花纹板 |  |  |  |  |
|  |  | 材质 | Q235B |  |  |  |  |
|  |  | 化学螺栓 | M16 |  |  |  |  |
| 本大倾角输送机中间架为钢结构焊接框架，结构强度高，不易变形，运行平稳晃动小。是双层钢结构框架，不是单层框架。 |  |  |  |  |  |  |  |