加固笔记本计算机要求

- 功能要求

1）能实时收集、监控系统的电源、风扇、温度等运行状态信息，并在显著位置提供运行状态的指示功能，并提供指示功能的具体含义的说明；

2）显示屏屏幕亮度可手动调节，且可在阳光下直视；

3）加固笔记本供电应有供电模式切换、供电状态显示，且根据指示灯可判断供电类型、充放电状态、剩余电量、剩余工作时间；

4）加固笔记本应具备工作模式切换，如待机模式、睡眠模式、工作模式以及高性能模式；

5）支持无线上网（Wifi无线网卡、蓝牙、4G/5G）。

- 性能要求

计算机

计算机的配置需求如下表1所示：

表 1计算机配置需求

| 序号 | 参数类型 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CPU | 不低于9代Intel Core i7四核处理器，主频不低于3.4GHz |  |
|  | 内存 | 不低于DDR4 16GB |  |
|  | 存储 | 不低于1TB M.2 SSD |  |
|  | 显示屏 | 15.6英寸×1套 分辨率1920*1080 亮度≥500nit 防眩光 阳光下可视 |  |
|  | 显卡 | 独立显卡，不低于GeForce GTX 1050Ti，显存不低于4G |  |
|  | 键盘/鼠标 | 笔记本键盘 触摸板，额外配有线或无线鼠标1套 |  |
|  | 音效系统 | 2个立体声扬声器 |  |
|  | 航插接口 | 1个电源输入接口带防尘盖，外置电源适配器 |  |
|  | 接口 | USB3.0×2个；USB2.0×2个；HDMI×1个；LAN×2个（RJ45千兆网口）；串口RS232×2个；耳机麦克二合一接口×1个 |  |
|  | 锂电池 | ≥100Wh智能锂电池 可插拔，全功耗工作续航不低于2h |  |
|  | 操作系统 | Windows10操作系统（正版） |  |
|  | 无线 | 支持无线上网（内置WiFi无线网卡，蓝牙），同时支持4G/5G上网模组，SIM卡托具备防反功能，SIM卡方便插拔 |  |
|  | 包装 | 航空箱 |  |

外观要求

产品的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件的控制应灵活可靠，布局方便使用；

外观颜色为灰色（Cool Gray 6 C），耐热防晒，表面涂覆完整、均匀；

所有外露接口均需带有防护措施，避免接口腐蚀或进入异物。

重量要求

- 重量不超过5kg（不含电源适配器）。

贮存温度

-40℃～+60℃。

工作温度

-20℃～+55℃。

振动

满足GJB150.16A-2009程序Ⅰ第13类。

冲击

满足GJB150.18A-2009程序Ⅰ。

IP防护等级

- 防护等级不低于IP43。