询价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注



	05
	1#定量给料秤
	HCS-2700-1000
	台
	1
	

	
	2209/2
	电机右装
	
	
	钢渣计量用

	
	
	带面宽度：1000mm
	
	
	设备自带进料槽和

	
	
	头尾轮距离：2700mm
	
	
	出料口

	
	
	进出料口中心距：2600mm
	
	
	要求机体全封闭

	
	
	地脚中心距：2100mm（长）
	
	
	

	
	
	头尾轮中心高：≤397mm
	
	
	

	
	
	给料量：0～130t/h
	
	
	

	
	
	粒度：＜50㎜
	
	
	

	
	
	水分：5%（最大15%）
	
	
	

	
	
	精度：±0.5%
	
	
	

	05M
	变频调速电动机
	功率：3.0KW
	台
	1
	随设备订货

	06
	2#定量给料秤
	HCS-2700-1000
	台
	1
	

	
	
	电机右装
	
	
	辅料计量用

	
	
	带面宽度：1000mm
	
	
	设备自带进料槽和

	
	
	头尾轮距离：2700mm
	
	
	出料口

	
	
	进出料口中心距：2600mm
	
	
	要求机体全封闭

	
	
	地脚中心距：2100mm（长）
	
	
	

	
	
	头尾轮中心高：≤397mm
	
	
	

	
	
	给料量：0～130t/h
	
	
	

	
	
	粒度：＜50㎜
	
	
	

	
	
	水分：5%（最大15%）
	
	
	

	
	
	精度：±0.5%
	
	
	

	06M
	变频调速电动机
	功率：3.0KW
	台
	1
	随设备订货

	04
	定量给料秤
	HCS-3320-1000
	台
	1
	钢渣计量用

	
	2206/1
	电机左装
	
	
	要求机体全封闭

	
	
	带面宽度：1000mm
	
	
	设备自带进料槽、出料

	
	
	头尾轮距离：3320mm
	
	
	口及控制柜

	
	
	进出料口中心距：3220mm
	
	
	

	
	
	头尾轮中心高：≤397mm
	
	
	

	
	
	给料量：0～150t/h
	
	
	

	
	
	粒度：＜5㎜
	
	
	

	
	
	水分：12%（最大15%）
	
	
	

	
	
	精度：±0.5%
	
	
	

	04M
	变频调速电动机
	功率：3.0KW
	台
	1
	随设备订货


技术要求：
1、称重传感器(进口)采用电阻应变式压力传感器。

2、速度传感器采用旋转编码器，安装在滚筒上，全天候防水型外壳。

3、称重仪表基于微处理器控制。该控制器除具有通常称重功能外，同时还具有PID及周期性误差调节功能。给料量设定点可以现场设定，也可远程设定提供监测功能，对高、低流量、速度和重量超限报警、故障报警、多路信号输入/输出等功能。

4、液晶显示仪表面板，四行显示指示运行信息、或显示菜单和输入信息。五个LED状态指示灯，膜式键盘， 字母数字键入输入字母和数字，软键完成键上面显示的功能
5、电机减速机选用天津SEW公司、天津减速机总厂产品

6、称重传感器、编码器选用美国拉姆齐产品。

7、现场操作箱含手动/自动转换启/停及急停开关等(选用施耐德产品)

8、变频器选用ABB产品，其它电气元件选用施耐德产品。

9、含跑偏开关等保护报警装置。

报价要求:

1、含税报价，17%增值税。

2、含运费报价，运输地点为：韶关市曲江区乌石镇坑口村委会叶屋村大窝子。
3、请加盖贵公司公章并由相关业务人员签字，否则视为无效报价单。
联系方式：

传真号码：021-56925089   电话：021-56646008

2、邮箱：worry006@163.com

中冶宝钢技术服务有限公司

采购部

2014-7-28

