服务
  卫星电话 2.4kbps语音编解码器，扬声器选项
语音信箱 快速拨号1
附加语音服务 通讯记录
呼叫者ID
呼叫等待
呼叫转移
呼叫保留
电话会议
呼叫限制
快速拨号
固定拨号
短信至短信 160个拉丁/ ~74个非拉丁字符多达10个拆分短信
标准和智能文本输入
短信至电子邮件 160个拉丁/ ~74个非拉丁字符多达10个拆分短信
接收电子邮件—160个拉丁/~74个非拉丁字符
 
网络短信至
IsatPhone 2 从http://connect.inmarsat.com/Services/Land/IsatPhone/SMS/sms.html
发送免费
GPS定位数据 查看位置以短信/电子邮件方式发出
其他功能 功能日历
  闹钟
计算器
分钟提示
麦克风静音
联系人同步 与MS Outlook 2007（PC）同步操作系统兼容性：Windows XP Pro SP3和Windows Vista SP1
支持多语言操 阿拉伯语、俄语、法语、葡萄牙语、日语、西班牙语、英语、中文
安全 分为键盘、电话、SIM和网络级别
显示屏 高分辨率彩色大猩猩玻璃屏幕
接口 微型USB
音频插孔
天线端口
蓝牙2.0
防水、防尘保护 IP65; IK04
使用温度范围 -20oC至+55oC
 
储存温度范围 -20oC至+70oC（带电池）
 
充电温度范围 0oC至45oC
耐湿范围 0至95%
电池 类型：锂离子，3.7伏，3180mA
通话时间：长达8小时
待机时间：长达160小时