具体细节要求：

- 犯人家属在所有门禁都要刷身份证进入和离开。

- 门禁的身份证读卡器要与服务器做连接，门禁由服务器控制，犯人家属是否在探视时间内，如果没有在探视时间内，门禁拒绝其入内。

- 办证大厅通往监区的门禁权限，由办证大厅办证时由办证民警按需开放。

- 办证大厅通往监区门禁为电控式旋转单向闸机。

- 办证大厅入口需要安装安检门和安检仪。

- 监区大墙安装ABC三联门，ABC三个门一个时间内只能打开一个，AB之间、BC之间都有相应的通话设备。

- 家属进入办证大厅（门禁处刷身份证）同时平台服务器获取信息后，通知监区内客户端（应有犯人信息，家属信息，二人关系信息），监区内同时带犯人开始走会见程序，犯人家属同时办理会见手续，犯人在会见室入口处刷卡（犯人专属CPU卡，此卡目前有购物、打电话、进会见室用途），同时记录并进行排号叫号，此时犯人家属已在会见室外等候。

- 会见室安装安检门，进行二次安检。