附件：

1、新麻片技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 允差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | cm | 145*116（长*宽） | -1.5~2.5 |
| 2 | 经密 | 根/10cm | 35 | ±5% |
| 3 | 纬密 | 根/10cm | 35 | ±5% |
| 4 | 麻纱线干支 | m/g | 2.8-3.1 |  |

2、产品质量均应符合国家纺织部标准（GB/T731-2008）,在供货期间需由市

级及以上质量技术监督局对产品进行检验，并出具检验报告原件。

3、须提供麻产品样品检测报告原件。

4、新麻片必须使用新麻纱制成、必须无水渍、无霉变、无异味、无油污、无杂物等，麻片采用机制绞边，麻片四边均应绞边，缝合牢固，麻片用新麻纱制成，编织紧密，无漏线，无明显麻绒脱落，厚薄均匀。

5、包装要求：必需整齐，每件100片，麻绳打包，包装物不回收。