| 要求的技术规范 |  |  |  | 提供的技术规范（请使用以下的空白处阐述所提供的项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：OSRO/SOM/810/CHA |  |  | 要求的数量 |  |  | 提供的数量 |
| 描述：6.5HP (4.85kw)柴油水泵 |  |  | 5台 |  |  |  |
| 1. | 技术规范 |  |  |  |  |  |
| 1. | 通用规范 | 缸径x冲程（mm） | 68 x 54 |  |  |  |
|  |  | 进口和出口尺寸（mm） | 75(3”) |  |  |  |
|  |  | 总重量（Kg） | 30 |  |  |  |
|  |  | 净重量（Kg） | 28 |  |  |  |
|  |  | 尺寸（长、宽、高；mm） | 510 x 385 x 425 |  |  |  |
| 2. | 输出参数 | 泵扬程（m） | 20 |  |  |  |
|  |  | 抽吸高度（m） | 8 |  |  |  |
|  |  | 额定速度（RPM） | 3600 |  |  |  |
|  |  | 输出马力，（w） | 6.5, (4.85) |  |  |  |
|  |  | 流量（m3/h） | 60 |  |  |  |
| 3. | 发动机参数 | 品牌 | 著名品牌 |  |  |  |
|  |  | 发动机类型 | 1缸，空冷，4冲； |  |  |  |
|  |  | 点燃系统 | TCI |  |  |  |
|  |  | 启动系统 | 手拉 |  |  |  |
|  |  | 排气量（CC） | 196 |  |  |  |
|  |  | 润滑油容量（L） | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 持续操作时间（H） | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 质保 | 向制造商提供质量保证（月份） | 12 |  |  |
|  |  | 向业主提供英文手册 | 提供 |  |  |  |
| 5 | 管道 | 重型 75mm直径HDPE软管，提供联轴器连接备件。 | 300 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |