第32包：灭火辅助器材、路线灯等

（一）设备列表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲●灭火辅助器材 （包括：消火栓扳手、分水器、集水器、包布、护桥、挂钩等常规器材工具） | 80把 | 部分样品 |
| 2 | ▲●止水器 | 200个 | 提供样品 |
| 3 | ▲救生照明线（100米） | 10套 |  |
| 4 | 消防员路线灯 | 10套 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火辅助器材 消火栓扳手 | 扳手做工精细，采用红色防锈涂层，防锈耐用。 重量约：2.0KG，左右长度：约43CM，开口尺寸：55mm 角内的边长:22mm。 | 80把 |
| 2 | ▲灭火辅助器材 三分水器（提供样品） | 材料采用铝硅合金，制作工艺采用金属膜浇铸，由本体、出水口的控制阀门、进水口和出水口连接用的管牙接口、密封圈等组成。 密封性能：分水器每个出水口的控制阀门和各连接部位在1.6MPa水压下保压2min无渗漏现象。 水压强度：在2.4MPa水压下保压2min，分水器本体无渗漏现象，其他部件不允许有影响正常使用的残余变形。 阀门开启力：阀门应开启灵活，无卡阻现象，最大开启力不得大于200N。 投标文件中提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告扫描件或影印件。投标时提供样品。 | 80个 |
| 3 | ▲灭火辅助器材 二分水器（提供样品） | 1.其接口均为内扣式管牙接口。 2.出水口均装截止阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带。 3.进水口：内扣式管牙接口，公称通径：65mm 4.出水口：内扣式管牙接口，公称通径：65*2mm 5.公称压力：2.5MPa 6.外形尺寸（长*宽*高）：约300*276*200 投标时提供样品 | 80个 |
| 4 | 灭火辅助器材 集水器 | 进水口二个，口径Ф65㎜，出水口一个，口径Ф150㎜，在进水口上装有单向阀,主要用于消防车打接力水及向消火栓取水。 投标文件中提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告扫描件或影印件。 | 80个 |
| 5 | 灭火辅助器材 包布（提供样品） | 1、整体要求： 1.1 通用消防救援所有口径水带使用。 2、性能要求： 2.1重量≤30克； 2.2复合尼龙材质； 2.3使用温度：—40～100度； 2.4反复使用超过30次； 2.5车轮碾压不影响使用； 2.6使用后可明显改善漏水状况，即使水带加压也能照样能达到良好效果； 2.7水带上有孔洞，方便消防员携带。 投标时提供样品 | 80个 |
| 6 | 灭火辅助器材 护桥 | 1.材质为橡胶水带护桥。 2.车辆碾压测试，无任何变形、损坏，尺寸：450mm×570mm×75mm（宽×长×高），满足水带直径≥80mm。 3.正面凹槽内设有反光片，避免车辆碾压破损。 | 80副 |
| 7 | 灭火辅助器材 挂钩（提供样品） | 1提供破损水带呲水时的临时保护作用，防止破损处继续扩大和水压降低、降低灭火剂浪费等效果。 1.1主要用于悬挂垂直供水的充实水带重量，承重20米长65mm或80mm充实水带时的重量悬挂，并可承受水锤作用所产生的力，此外还可用于绑缚水带上肩，降低双手负荷；绑缚地震救援的器材；冰面救援时绑缚两节拉梯；实际作战运用方法及场景较多。 2.1重量≤62克 2.2长度≥ 1.2米 2.3复合尼龙材质 2.4使用温度：—40～100度 2.5反复使用超过30次； 2.6抗拉力1200N； 2.7如一根挂钩长度不够，不能到达支点处，可快速与多根挂钩相互连接，以达到预期效果； 2.8垂直供水中断时，水带挂钩因水带下坠而收紧，但会保持约50mm的空间，以利于水带重新充水，不会导致重新供水时的勒紧障碍； 投标时提供样品。 | 80个 |
| 8 | ▲止水器（提供样品） | 水带支线控制阀门装置，主要材料为铝合金。由本体、V型球体、手柄、接口等部件组成。使用时放置在地面，接通水带，开启或关闭手柄即可。启闭手柄时应缓操作确保安全。65mm 的进水口， 65mm 的出水口， 阀门型式为球阀式， 密封性能为 1.6MPa,强度≥2.4MPa。 投标时提供样品。 | 200个 |
| 9 | ▲救生照明线 | 1.执行标准：GB26783-2011《消防救生照明线》 2.本产品应用于地铁、隧道、人防工程、大型客轮、货轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场、仓库、山洞、隧道等方面的抢险、探察灾情、救生逃生等照明指示和应急照明指示。 3.工作环境：-20℃～60℃ 4.标准直径：5.0mm 5.颜色：黄绿 6.线体长度：100m 7.工作电压：DC12V 8.最大工作电流：1.5A 9.发光亮度：＞ 10cd/m2 10.线体抗拉性能：≥300N 11.收/放线盘：手动式 12.连续工作时间：≥16小时（电池充满电） 13.发光线使用寿命：≥3000小时 14.闪烁频率： 1Hz 投标文件中提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告扫描件或影印件。 | 10套 |
| 10 | 消防员路线灯 | 主要用于浓烟，黑暗状态下，火场内攻时做安全返回标示，以及已搜索房间的标记；携带方便，运用灵活，有效解决火场内攻时出现浓烟等低能见度情况下的消防员安全返回问题，是一款体积小，作用大，运用范围广的新型器材，可有效提高消防员火场的火场生存概率。 1、整体要求： 1.1符合国家相应技术标准，并取得相关检测报告 2、性能要求： 2.1使用独立电源，根据使用环境不同，拥有不少于3种变换方式，灯光闪烁连续使用时长为24h～5d，可见距离3-200m，浓烟中可见且醒目，并在电源耗尽后可快速更换； 2.2具良好的防压、防踩、防水、防坠落、反复粘贴特性； 2.3外壳为高强度全透明，全重20克，为34mm*21mm圆柱体； 2.4刺眼闪烁，led灯珠，可照明，灯数4粒。 2.5工作温度-20～80℃ 2.6粘胶清水清洗后可重复使用 2.7带磁吸功能。 3、其他要求： 3.1每2箱配送电池500颗，粘胶400贴，工具箱1个，拆卸工具1个，替换件1套（含若干防水塞、防水垫圈和电池推杆）； | 10套 |

第35包：灭火药剂

（一）设备列表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高倍数泡沫 | 10吨 |  |
| 2 | ▲A类泡沫 | 30吨 |  |
| 3 | ▲抗溶性水成膜泡沫 | 90吨 |  |
| 4 | 干粉 | 5吨 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高倍数泡沫 | 1、概述 高倍数泡沫灭火剂是由发泡剂、助溶剂、稳定剂、抗冻剂及水配制而成的合成泡沫灭火剂。它可以通过各种高倍泡沫产生设备，与水按6∶94的比例混合，产生发泡倍数极高的丰厚泡沫，迅速覆盖在燃油表面扑灭大型地面火灾，迅速充满有限空间。 2、产品主要性能与技术参数： 凝固点：≤-12℃ 抗冻结、融化性：无可见分参和非均相。 PH值：6.0～9.5 腐蚀率/［mg/(d.dm2)］：Q235A钢片：≤15.0 3A21铝片：≤15.0 沉淀物：≤0.02 发泡倍数：（温度处理前）≥ 920倍 50%析液时间/min：（温度处理前）≥11min 灭火时间：≤80s 4、产品适用范围： 适用于扑灭大型飞机库、地下坑道、地下油库、地下车库及煤矿、船舶、化工仓库等各种有限空间的火灾。 5、储存温度：-7℃～45℃ 6、混合比例：6% 7、产品包装与有效期： 包装：符合部局外观统型要求，根据用户方需求，提供规格为25kg/桶、50kg/桶、200kg/桶（配备泡沫液桶托盘）。 有效期：供货商所供泡沫灭火剂有效期3年。 投标文件中提供所投产品的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告扫描件。 | 10吨 |
| 2 | ▲A类泡沫 | 1、产品性能与技术参数： 物理性能： 外观：淡黄色液体 PH值：6.0～9.5 ； 凝固点：≤-22℃ 灭A类火性能：在混合比为0.5%、发泡倍数27倍±20%的条件下，灭火时间≤70s,且抗复燃时间≥10.0min 表面张力：混合比1%的条件下，表面张力 ≤ 22.5mN/m。 25%析液时间：混合比0.5%的条件下，温度处理前：≥11.0min； 温度处理后：≥11.0min 隔热防护性能：混合比3%的条件下，发泡倍数 ≥30.0倍， 25%析液时间≥20.0min， 灭火性能：IIID级。 2、产品包装与有效期： 包装：符合部局外观统型要求，根据用户方需求，提供规格为25kg/桶、200kg/桶（配备泡沫液桶托盘）。 有效期：供货商所供泡沫灭火剂有效期3年。 3、本产品符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》国家标准。 投标文件中提供所投产品的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告扫描件。 | 30吨 |
| 3 | ▲抗溶性水成膜泡沫 | 1、适用范围： 适用于各种类型的低倍数泡沫产生器，能与干粉联用，也可采用“液下喷射”的方式扑救大型油罐火灾，广泛开展适用于飞机场、油田、大型化工厂、化工仓库、油库、船舶、码头等处火灾的预防与扑救。还能适用于生产、贮存醇、酯、醚、醛、酮、有机酸等水溶性可燃、易燃液体的化工厂、酒厂、化工仓库等等。 2、主要参数： PH值：6.0～9.5 ； 凝固点：≤-15℃ 表面张力：≤17.1 mN/m。 扩散系数：正值，温度处理前≧6.0 发泡倍数：≥6.0 25%析液时间：≥11 min 灭火性能：IA级别， 强施放 灭火时间：≤3min ；25%抗烧时间：≥15min； ARIB级别：缓施放 灭火时间：≤2min； 25%抗烧时间：≥10min。 3、产品包装与有效期： 包装：符合部局外观统型要求，根据用户方需求，提供规格为25kg/桶、200kg/桶（配备泡沫液桶托盘）。 3、产品符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》国家标准。 投标文件中提供所投产品的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告扫描件。 | 90吨 |
| 4 | 干粉 | 1、概述: 干粉灭火剂是以磷酸二氢铵为基料，经配料粉碎、加热除湿，硅化和冷却等工艺处理而成。它具有灭火效率高、灭火范围广、无毒性等优点。它适用于扑球一般固体物质火灾（A类火灾）、可燃液体火灾（B类火灾）、可燃气体火灾（C类火灾）和电器设备火灾。 2、适用范围: 适用于扑救A类、B类C类火灾。 3、技术性能指标: 磷酸二氢铵 %≥75%±3 松密度≥0.80±0.1g/m 含水率≤0.20 吸湿率≤3.00 抗结块性（针入度）≥16.0 斥水性 无明显吸水，不结块。 7．粒度分布： 第一层 0.25mm 0.0 第二层 0.25mm~0.125mm 公布值±3.0*4.0 第三层 0.125mm~0.063mm 公布值±6.0*16.0 第四层 0.063mm~0.040mm 公布值±6.0*18.0 底盘≥50.0 8．颜色 黄色 9．耐低温≤5.0 干粉灭火剂用塑料包装封闭，外用印有相关标识的包装袋包装，包装袋包分量为：25公斤。 4、产品符合GB4066.2-2004国家标准。 投标文件中提供所投产品的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告扫描件。 | 5吨 |

第38包：高效灭火剂

（一）设备列表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高效灭火剂 | 5吨 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高效灭火剂 | 1、产品型号规格：S-3-AB，符合GB17835-2008水系灭火剂国标标准 2、凝固点：（-5到-7）℃；使用温度≤-1℃ 3、PH值：9.0-9.5 4、表面张力：15.5-15.9 5、腐蚀率： Q235钢片≤3.9；LF21铝片≤0.5; 6、毒性：鱼的死亡率≤50% 7、灭火等级：1A,55B 8、包装要求：25Kg或吨桶包装，样品25Kg包装桶需有UN编码，封口为紧密性防盗扣，配有快速开启器 投标文件中提供国检报告扫描件，提供SGS191项有毒害物质零检出报告和产品不含PFOS检测报告扫描件。 | 5吨 |