1. 符合国家食品安全留样的各项要求。

2. 电脑操控，温度数字显现，调节单位为1℃，箱内温度2℃～48℃可调，控温精度±0.5℃。
3. 留样柜外观尺寸：高约200厘米，宽约60厘米，长约50厘米。
4. 上下双门设计，总有效容积≥380升，上下门内置各六层。    单门   
5. 食品留样柜具有报警功能（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警），一切独立部件安全接地，食品留样柜参数断电报警。
6. 留样柜内外材料均使用304食品级不锈钢，外壳厚度不低于0.8毫米，内壳厚度不低于0.6毫米。
7. 具有安全门锁。
8. 食品留样柜参数 LED显现屏，可显现箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压，可设定高低温报警和箱内温度。

9. 蒸发器及所有冷媒管材必须为铜质材料以及品牌压缩机。
10. 绿色环保：安全环保工质，无污染。
11. 具有超厚高密度保温层，保温作用好。
