常州市一期工程

车辆段第一批工艺设备采购项目

第五章 用户需求书

目    录

1	工程概述	3

2	供货范围	4

2.1 供货清单	4

2.2 交货地点	6

2.3 包装、运输	6

3	技术标准与需求	6

3.1 采用规范和适用标准	6

3.2 设备运用条件	7

3.3 工艺设备技术要求	10

3.4 设备主要部件的材料	95

3.5 设备安全与防护	95

3.6 设备设计寿命和各修程的周期	96

3.7 备品备件及专用工具	96

3.8 对润滑脂润滑油和各种化学药品的要求	98

3.9 计算机软件的说明	98

3.10 业绩要求（提供具体证明）	98

4	检验、试验和验收	98

4.1 设备的检查程序	98

4.2 设备的试验程序	99

4.3 设备的验收程序	99

4.4 检查、试验、验收规范及条件	99

4.5 索赔及赔偿	100

4.6 质保期	100

4.7 合同设备的现场服务	101

5	接口管理	101

5.1 与土建接口的要求	102

5.2 与车辆接口的要求	102

5.3 工程轨道车辆有关技术参数	104

5.4 供电条件	104

5.5 供水条件	105

5.6 供气条件	105

5.7 与接触网的接口	105

5.8 与洗涤剂的接口	105

6	质量保证及相关管理	105

6.1 质量保证体系	105

6.2 重要部件原材料检验	105

6.3 对主要外协和外购件分包商的调查	106

6.4 生产过程控制	106

7	项目管理和责任范围	106

7.1 组织机构	106

7.2 项目计划	106

7.3 合同执行阶段	107

7.4 文件确认程序	107

7.5 管理文件	108

7.6 责任范围	109

7.7 售后服务承诺	110

8	工程进度计划	111

9	设计联络	111

9.1 主要内容	112

9.2 主要要求	112

10	技术文件	112

11	培训	115

11.1 培训人员	115

11.2 培训方式	115

11.3 培训教师及教材	115

11.4 运作	115

12	双方往来人员规定	116

12.1 概述	116

12.2 卖方应向买方提供服务	116

12.3 买方人员到卖方所在地	116

12.4 卖方人员在买方所在地	118

13	附图	118

## 2.1 供货清单

2.1.1 供货设备名称及数量如下：

| 14 |  | 工程指挥车 | 1 | 辆 | 23座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2 投标人应列出设备主要部件的清单，包括部件的名称、材料、生产厂家、产地、安装在设备上的部位以及各主要部件的功能与作用。

2.1.3 投标人应列出价值1000元人民币以上的备品备件、外购件清单，包括名称、型号、产地和生产厂家。

2.1.4 投标人应列出设备总价3%的备品备件、易损易耗件的数量清单及报价（报价仅在商务投标册给出，技术投标册只列清单），最终由买方在合同价格内调整确定。对于备品备件、易损易耗件应单独报价，且必须与设备报价中相对应的项目分解报价一致，报价应符合市场价格，否则买方有权按市场价格进行调整。投标人应提出保证备品备件、易损易耗件长期优惠供应的具体方案，并确保买方可以直接从分包商采购。个别部件保留质保期后的延伸服务，投标人应充分考虑质保期后三年所需备品备件清单，若发生所需数量超过清单数量厂家应免费补足，若发生所需备品备件不在清单范围内，应免费提供。

2.1.5 投标人应列出专用工具、测试设备清单及报价（报价仅在商务投标册给出，技术投标册只列清单），最终由买方在合同价格内调整确定，报价应符合市场价格，否则买方有权按市场价格进行调整。。

2.1.6 技术文件和图纸（包含电子文件、计算机软件、程序）清单。

2.1.7 投标人应说明设备的包装、运输等供货方式。

2.1.8 中标人负责本项目设备（含特种设备、压力容器、安全阀和压力表等）的办证，向国家质监部门和当地职能部门报检、验收、取证等全过程手续，由此引起的费用均已包含在投标总价内。

2.1.9 本项目的特种设备在质保期内需向国家质监部门和当地职能部门办理年检、年审、质量验收等手续及费用由供货商负责（年检前需免费做一次特种设备保养，并确保一次性取得年检合格证），由此引起的所有费用均已包含在投标总价内。

工程范围内买方认为应属卖方职责范畴内的其它所有项目或工作。

2.1.10本项目所有需送检部件在运营开通前必须保证在有效期内，且距下次送检时间不低于7个月。

## 2.2 交货地点

常州轨道交通2号线丁堰车辆段。地址：常州市青洋路高架东侧约800m处地块内, 东、西两端为规划道路，南侧靠沪宁城际铁路，北侧为东方中路。

## 2.3 包装、运输

2.3.1 卖方应确保交货期。

2.3.2 卖方应负责货物的包装，必须结合该设备的特点给予足够的保护，在包装、运输和仓储中满足（不限于）以下要求：

1）分类包装；

2）在常州无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或锈蚀；

3）在运输过程中不受风雨、海水的侵蚀；

4）具有足够的牢固性；

5）防止货物损坏和丢失。

2.3.3 卖方出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧上；装箱单其中1个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。

2.3.4 投标方应说明设备的包装、运输等方式。

2.3.5 包装和运输所需的费用包含在投标总价中。

# 技术标准与需求

## 3.1 采用规范和适用标准

3.1.1 本需求书中买方主要采用（不限于）下列规范及标准的最新版本：

GB 50157         《地铁设计规范》

GB/T 1804        《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 1184        《形状和位置公差 未注公差的规定》

GB/T 13306       《标牌》

GB/T 700         《碳素结构钢》

GB/T 985.1       《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

JB/T 5000         《重型机械通用技术条件》

GB 50231         《机械设备安装工程及验收通用规范》

GB 50235         《工业金属安装工程施工及验收规范》

GB 50268         《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 50168         《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50171         《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

TB/T1802          《铁道车辆漏雨试验方法》

GB/T 3811        《起重机械设计规范》

GB 50278         《起重设备安装工程施工及验收规范》

GB/T 191          《包装储运图示标志》

1）本设备的设计制造可优先使用IEC、ISO、EN、UIC等国际标准。投标人应提交一份在设计、制造和试验中拟将采用的标准明细表。卖方在设计联络时提供所采用的标准文本（对于国际标准，提供中、外两种文本）。

2）本设备的设计制造所使用的材料、部件或产品必须满足国家强制性执行的标准和强制性产品认证等，投标人需提供采用强制性执行标准的材料、部件和产品明细表。

3）进口部件中凡有未被以上所列标准覆盖的，经买卖双方同意可使用供货国的标准。

4）在合同生效日起将只使用适用的有效的最新版本的标准。假如需使用在合同生效日后出版发行的标准，则须经双方同意，并不增加额外费用。

3.1.2 投标人应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、测试、验收等相关标准目录作为投标附件。

3.1.3 单位制

投标人在投标文件的编制，以及设备的设计、制造等所有技术文件和图纸中应采用公制单位（管螺纹除外）。

## 3.2 设备运用条件

3.2.1 环境条件

常州市处于江苏南部，属于亚热带季风气候，最热月平均温度为28.3℃，平均相对湿度为71%~88%；最冷月平均温度为3.3℃，平均相对湿度为68%~84%，极端温度为-15.5℃~40.1℃。

1）海拔高度：≤1200m。

2）环境温度：-15.5℃~40.1℃

3）相对湿度：最湿月平均最大相对湿度不大于79.9%，该月月平均温度不高于28.3℃。

4）降水量

年平均降水量：    1104.2mm；

最大日降水量：    243.6mm；

最大小时降水量：  106.4mm；

最大积雪深度：    36mm；

冰雹最大直径：    2.3mm。

5）风向及风速

风向：全年以ESE风为主；

风速：夏季平均2.1m/s，冬季平均1.8m/s，30年一遇最大27.5m/s；

瞬时最大风速：27.5m/s。

6）自然灾害

常州地区有寒潮、暴雪、霜冻、暴雨、冰雹、大风、雷电、台风、大雾、连阴天、旱涝、雾害、沙尘暴等气象灾害发生

3.2.2 安装地点及工作条件

（1）设备将分别安装在常州市轨道交通2号线一期工程丁堰车辆段或买方指定的其他地点。

（2）设备的安装位置以及布置详见附图，买方保留修改布置图的权利。

- （3）线路条件

- 线路轨距                                1435mm

- 钢轨类型                                50kg/m

- （4）地铁车辆供电条件

- 供电方式：

- 隧道内：刚性架空接触网

- 高架地段及地面段：柔性架空接触网

- 供电电压（额定）：                      DC 1500V

- 接触网接触线底面距钢轨顶面高度：

- 隧道内接触网高度：                      4050 mm

- 车辆段车场线：                          5000 mm

- （5）限界

- 现阶段2号线车辆尚未招标，考虑采用包容性设计。限界除须符合中华人民共和国国家标准《地铁设计规范》（GB50157-2013）及《地铁限界标准》（CJJ96-2003）中关于城市轨道交通B2型车限界标准以外，还应满足常州2号线已招标车辆的限界要求（详见限界附图）。

- （6）地铁车辆主要技术参数

- 车辆类型采用的B2型车，其主要技术参数如下：

- 1）车辆编组：初期6 辆编组，近期6 辆编组，远期6 辆编组

- 列车编组：－Tc+Mp+M=M+Mp+Tc－

- Tc 车：带司机室的拖车

- Mp 车：带受电弓的动车

- M 车：动车

- －：自动车钩

- ＋：半永久牵引杆

- ＝：半自动车钩

- 2）轨距：1435mm

- 3）空车重量：约35t/辆

- 4）轴重（AW3）：≤14×（1±0.04） t

- 5）车辆主要尺寸：

- 列车长度：6 辆编组 11832 mm

- 车体长度：Tc 车 20120mm

- Mp 车、M 车19520 mm

- 车体宽度：2892mm

- 车体高度：3720-3800mm

- 受电弓落弓高度： 3795-3850mm

- 地板面距轨面高度： 1100mm

- 轴距：2300

- 转向架中心距：12600mm

- 以上车辆基本技术参数及图纸仅作为本次招标参考，设计联络时由招标方提供准确图纸。

## 3.3 工艺设备技术要求

### 3.3.14 工程指挥车

1.基本功能

工程指挥车主要用于运营公司人员抢险指挥需要。

2.主要技术参数

| 项目内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 参考规格型号 | 工程指挥车，国内知名品牌中巴车 |
| 外形尺寸（长*宽*高（m）） | 7005mm*2040mm*2645mm（暂定） |
| 整备质量（kg） | 3558（暂定） |
| 满载质量（kg） | 5550（暂定） |
| 座位数 | 23个（暂定） |
| 最高车速 | 120km/h（暂定） |
| 排量 | 4.0L（涡轮增压）（暂定） |
| 最大功率 | 100kw（暂定） |
| 最大马力 | 136ps（暂定） |
| 最大功率转速 | 3000rpm（暂定） |
| 最大扭矩转速 | 1600 rpm（暂定） |
| 最大扭矩 | 353N.M（暂定） |
| 轴距（m） | 3935mm（暂定） |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4缸直列柴油发动机 |
| 轮胎规格 | 7.00R16—12PRLT |

3.功能要求

（1）方向盘半桃木真皮，车厢内两侧带灯桃木压条。

（2）全车桃木内饰（仪表台，空调口阅读灯）。

（3）高级杂物盒。

（4）带办公桌，办公桌加装电源插座。

（5）后排220伏充电电源。

（6）全车真皮座椅。

（7）17寸液晶电动折叠显示器，DVD主机（日本JVC）。

（8）导航带倒车影像系统。

（9）电脑设备安装及布置线路。

（10）带空气净化器。

（11）金属镀膜热反射隔热隔紫外线私密玻璃。

（12）带有行车记录仪

4.质量要求：货物必须为全新、未曾使用过的，用一流的工艺和最佳的材料制造而成的，完全符合以上规格、配置、性能要求的产品。并在正常使用和保养的情况下，在使用期限内有满意的性能。在货物质量保证期内由于设计、制造工艺或者材料缺陷发生的任何不足或者故障均由投标人负责，在提货后7个工作日内如发现货物存在质量问题（系设计、制造或者材料缺陷造成而非使用原因），必须无条件给予更换新货物。

5.技术资料要求：要求提供货物的全部技术资料及附件，包括产品合格证、操作手册、维修工具等。

6.保险要求：投标人需提供2年车险服务，车险包括但不限于交通事故责任强制保险、机动车辆损失险、第三者责任险（不低于100万）、车上人员责任险（司机及乘客）、发动机涉水损失险、自燃损失险、盗抢险、玻璃单独破碎险、车身划痕损失险、不计免赔率特约险等，相关费用包含在合同总价内。

7.供货时间要求：投标人根据招标人实际需求，无条件满足供货。

8.保修期限：整车保修不少于2年，发动机保修不少于3年，车架、车身骨架、车身外蒙皮享受6年（不计里程）超长时间质保。（从招标方验收通过之日起计算）

9.保养服务：投标方为车辆免费提供2年保养服务，保养项目以车辆保养手册为准。

10.其他要求：投标人代办常州本地牌照，相关费用包含在合同总价内，车身颜色及图案在设计联络时由招标方决定。车内座椅以及办公桌布置型式在设计联络时由招标方确定方案。

## 3.4 设备主要部件的材料

3.4.1 所有部件与零件均应按照使用要求，保证足够的强度及刚度，并采用防高温老化、防水、防锈和防腐蚀的材料。若表面采用涂料、喷漆或电镀工艺进行防水与防腐蚀的，应注明零件的材料和防护层的材料以及加工的工艺，并注明使用的寿命和使用的要求。设备的紧固件应采用不锈钢或达克铬防腐处理，具体设计联络阶段确定。

3.4.2 投标人应在投标文件中尽可能详尽地对各主要部件、零件的材料及热处理工艺陈述清楚。外购零部件及材料应采用成熟、知名的品牌产品。提供重要零部件的品牌说明。卖方未明确的材料，买方有权指定，卖方不得以任何理由拒绝或要求加价。

3.4.3 卖方应保证所采用的材料足以保证设备的寿命和性能。并在签合同时不得以任何理由更改设备的材料，除非征得买方同意，否则买方有权对设备进行削价处理，削价幅度由买方决定。

3.4.4 重要部件的材料应有质量检测报告，在设备出厂前3个月提交买方。

3.4.5 所有外购的电气、液压零部件应采用国际知名品牌。

## 3.5 设备安全与防护

3.5.1 防误操作

投标人应提供误操作诊断功能，故障显示语言通俗易懂。

3.5.2 设备的电气保护

电机（含水泵电机）及其驱动装置应采用密封防水结构，电气保护等级为IP54以上，接线盒应采用密封防水型。控制系统应能自动监控电气设备的工作，具备自动保护功能。投标人应在投标文件中列出监测点的清单。

3.5.3 设备的安全保护

1）设备应有足够的位置检测装置，一旦某些部件脱离其正常位置，应有足够的警示和保护。

2）作业时应有声、光安全警示。

3）设备应合理布置紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况下，能方便地使设备停止运转，保证对人员及设备不会造成伤害。

4）所有金属部件都应有接地装置，并和轨道接地系统连通，以保证接触网发生故障时作业人员的安全。投标人应提出接地点及接地电阻率的技术要求。

5）控制系统应有故障自动检测装置，在系统出现故障时，有声、光等警示，显示故障的内容，并能自动停止设备的运转及记录出现故障的时间及故障内容，同时对人员及设备不会造成伤害。

6）每台水泵应设有失水保护装置（一旦进水管出现堵塞时起作用）。

7）投标人应提出对于操作设备人员的安全保护要求，并提供安全保护措施。

3.5.4 对环境保护的要求

符合国家和行业环保规范、标准的要求。不得对环境有不良影响，也不能对车辆、轨道和轨道设备造成损害，噪声水平应符合环保条例要求（提供相应的证明材料）。

3.5.5 设备的防护措施

1）设备的防潮、防高温和防尘措施

电器部件、室内外电器柜、机械部件包括齿轮箱、传动装置、轴承等以及其他设备均应有防潮，防高温和防尘措施。室外分线盒、传感器、电机等防护等级均应为IP54或以上，在室外的电线、气管、水管、油管等均应有防紫外线、防高温老化措施。操纵台应采取防尘措施。所有电线采用阻燃、无毒型。

2）设备的防腐措施

设备在室外的部分应有有效的防腐措施。防腐措施应特别考虑常州地区的酸雨腐蚀，以及轨道交通直流供电带来的迷流腐蚀。

## 3.6 设备设计寿命和各修程的周期

设备的设计寿命应不小于30年。设备的修程采用预防维修的形式。各修程的周期和内容由投标人提出并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用，并列明需更换的主要零部件和各修程的费用。

## 3.7 备品备件及专用工具

卖方提供备件、配件、易损件、专用工具及采购的质保期后的备品备件等，在项目工程验收时交付买方。

卖方应提供设备在使用和维修过程中所需要的辅助设备和维修设备及专用工具，这些设备及专用工具应能满足设备使用和维修的需要。同时应提供整套计算机及功能模块的阅读程序、编程和设置工具。

备品备件清单必须包括但不限于：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商/生产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 列车外部自动清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 刷毛刷瓦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 减速电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 潜水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 喷嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不落轮镟床 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 摩擦驱动轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 导向轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 测量轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 主轴轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 夹紧单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 刀片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 移动架车机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 行程开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 支承滚轮轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 螺杆护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 热过载保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 限位开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正线受电弓检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 高速相机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 镜头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | LED光源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 自动化立体仓储设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 货叉导轮滚轮轴承 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 上部导轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 水平导轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 起升导轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 聚氨酯缓冲器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 集电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8 对润滑脂润滑油和各种化学药品的要求

3.8.1 说明设备使用的润滑脂、润滑油的牌号和生产厂家。说明设备使用的各种化学药品的名称、成份、配方与生产厂家。

3.8.2 说明设备使用的润滑脂、润滑油以及各种化学药品在中国境内的生产厂家或代理销售商的情况。

3.8.3 说明设备使用的润滑脂、润滑油以及各种化学药品可以替代的国产牌号的生产厂家的情况。