| 代号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QF1 | 三级自动开关 | 125A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF2 | 三级自动开关 | 35A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF3 | 三级自动开关 | 2.5A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF12 | 三级自动开关 | 16A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF4 | 三级自动开关 | 48A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF5、QF8 | 三级自动开关 | 45A/3P，380V | 2 | 正泰 |
| QF6 | 三级自动开关 | 55A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF7 | 三级自动开关 | 36A/3P，380V | 1 | 正泰 |
| QF9 | 双极自动开关 | 12A/2P，220V | 1 | 正泰 |
| QF10 | 双极自动开关 | 3A/2P，220V | 1 | 正泰 |
| QF11 | 双极自动开关 | 1A/2P，220V | 1 | 正泰 |
| QF13 | 双极自动开关 | 0.025A/2P，220V | 1 | 正泰 |
| QF14 | 单级自动开关 | 5A/1P，110V | 1 | 正泰 |
| FR1 | 热过载继电器 | 整定值35A | 1 |  |
| FR2、FR5 | 热过载继电器 | 整定值2.5A | 2 |  |
| FR3、FR4 | 热过载继电器 | 整定值5A | 2 |  |
| KM1、KM2 | 三相交流接触器 | AC110V；30A/2NO+2NC | 2 | 正泰 |
| KM3、KM4 | 三相交流接触器 | AC110V；30A/1NO+1NC | 2 | 正泰 |
| KM5、KM6 | 三相交流接触器 | AC110V；2A/2NO+2NC | 2 | 正泰 |
| KM14 | 三相交流接触器 | AC110V；2A/2NO | 1 | 正泰 |
| KM12、KM13 | 三相交流接触器 | AC110V；4A/1NO+1NC | 2 | 正泰 |
| KM7 | 三相交流接触器 | AC110V；45A/1NO+1NC | 1 | 正泰 |
| KM8、KM11 | 三相交流接触器 | AC110V；40A/1NO+1NC | 2 | 正泰 |
| KM9 | 三相交流接触器 | AC110V；50A/1NO+1NC | 1 | 正泰 |
| KM10 | 三相交流接触器 | AC110V；30A/1NO+1NC | 1 | 正泰 |
| L1、L3 | 三相进线电抗器 | SLK-60-0.467；压降8.8V | 2 | 上海民恩 |
| L2、L4、L5 | 三相进线电抗器 | SLK-40-0.7；压降8.8V | 3 | 上海民恩 |
| R1、R2 | 制动电阻 | 27Ω/2000W；40A | 2 |  |
| KA | 中间继电器 | RPM21BD；DC24V | 29 | 施耐德 |
|  | 继电器插座 | RPZF2 | 29 |  |
| SB1 | 常开按钮开关 | Φ22；AC220V；白色 | 1 |  |
| SB2 | 常闭按钮开关 | Φ22；AC220V；黑色 | 1 |  |
| SB3（HD15） | 带灯常闭自锁按钮 | Φ22；AC110V；绿色 | 1 |  |
| SB4 | 闭锁式常开按钮 | Φ22；AC36V；白色 | 1 |  |
| SB5、6、7、8、17 | 常开按钮开关 | Φ22，DC24V；白色 | 5 |  |
| SB9 | 常闭按钮开关 | Φ22，DC24V；黑色 | 1 |  |
| SB10、13（HD6、8） | 带灯常开按钮开关 | Φ22，DC24V；红色 | 2 |  |
| SB11、14（HD5、7） | 带灯常开按钮开关 | Φ22，DC24V；绿色 | 2 |  |
| SQD | 常闭限位开关 | AC220V | 1 | 直动式 |
| SQ1-SQ8 | 常闭行程开关 | DC24V | 8 | 直动式 |
| HD1 | 进线电源指示 | Φ22；AC380V；红色 | 1 |  |
| HD2 | 电源合闸指示 | Φ22；AC220V；红色 | 1 |  |
| HD3 | 电源分闸指示 | Φ22；AC220V；绿色 | 1 |  |
| HD9-HD14 | 输出信号指示灯 | Φ22；DC24V；红色 | 6 |  |
| HD16、HD17 | 油泵运行指示 | Φ22；AC110V；绿色 | 2 |  |
| P1 | 进线电压表 | AC500V | 1 |  |
| P2、P3、P4 | 进线电流表 | AC150A | 3 |  |
| P5 | 拉刀电机电流表 | AC5A | 1 |  |
| T1、T2、T3 | 进线电流互感器 | LMZ2-0.5；150A/5A | 3 |  |
| T4 | 拉刀电机电流互感器 | LMZ1-0.5；5A/1A | 1 |  |
| T5 | 控制变压器 | 220V/630VA | 1 | 抽头AC110/36 |
| G1 | 开关电源 | DC24V/3A | 1 | 明纬 |
| G2 | 开关电源 | DC24V/8A | 1 | 明纬 |
| G3 | 开关电源 | DC100V/2A | 1 | 明纬 |
| F31 | 三相阻容吸收器 | 3TX1-31A04；0.22uF/510Ω | 1 | 导轨螺钉安装 |
| F32、F33、F34 | 三相阻容吸收器 | 3TX1-31A03；0.22uF/220Ω | 3 | 导轨螺钉安装 |
| F0-F14 | 单相阻容吸收器 | 3TX1-12B02；0.1uF/100Ω | 15 | 导轨卡装式 |
| D1-D39 | 续流二极管 | IN4007，反向耐压1000V | 40 |  |
| FU1 | 主电源熔断器组 | AC600V，135A/3P | 1 |  |
| FU2、FU4 | 驱动器快速熔断器组 | AC600V，80A/3P | 2 |  |
| FU3、FU5、FU6 | 驱动器快速熔断器组 | AC600V，60A/3P | 3 |  |
| FU7 | 变压器电源熔断器 | AC300V，4A/1P | 1 |  |
| FU8 | CNC电源快速熔断器 | AC300V，0.03A/1P | 1 |  |
| XS1 | 电柜插座 | AC220V，5A | 1 | 两三孔两二孔 |
| XT1 | 交流端子 | 600V/50A；6mm² | 6 |  |
| XT2 | 交流端子 | 600V/10A；2mm² | 12 |  |
| XT2-2 | 交流端子 | 400V/2A；1mm² | 4 |  |
| XT3、XT5-2 | 直流端子 | 200V/2A；1mm² | 8 |  |
| XT4 | 交流端子 | 200V/2A；1mm² | 4 |  |
| XT5 | 直流端子 | 200V/2A；0.75mm² | 43 |  |
|  | 端子隔离片 |  | 5 |  |

| 用途 | 规格 | 颜色 | 线号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总电源动力线（三相五线制） | 铜线20mm² | 红 | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1L1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线20mm² | 绿 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1L2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线20mm² | 黄 | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1L3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黑 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线16mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主电机动力线 | 铜线6mm² | 红 | 1L1 | U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U11 |  |  |  |  |  |  | U12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U13 |  | 5m |
|  | 铜线6mm² | 绿 | 1L2 | V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V11 |  |  |  |  |  |  | V12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V13 |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄 | 1L3 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W13 |  |  |
|  | 铜线4mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉刀电机动力线 | 铜线1mm² | 红 | 1L1 |  |  |  |  |  | U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U22 |  |  |  |  |  | 4m |
|  | 铜线1mm² | 绿 | 1L2 |  |  |  |  |  | V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄 | 1L3 |  |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1电机动力线 | 铜线2mm² | 红 | 1L1 |  |  |  |  |  | U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U82 |  |  |  |  |  | 3m |
|  | 铜线2mm² | 绿 | 1L2 |  |  |  |  |  | V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线2mm² | 黄 | 1L3 |  |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2电机动力线 | 铜线2mm² | 红 | U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3m |
|  | 铜线2mm² | 绿 | V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线2mm² | 黄 | W8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3电机动力线 | 铜线1mm² | 红 | U8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3m |
|  | 铜线1mm² | 绿 | V8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄 | W8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜线1mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X驱动器动力线 | 铜线8mm² | 红 | 1L1 |  |  |  |  | U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U31 |  |  |  |  |  |  | U32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U33 |  | 5m |
|  | 铜线8mm² | 绿 | 1L2 |  |  |  |  | V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V31 |  |  |  |  |  |  | V32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V33 |  |  |
|  | 铜线8mm² | 黄 | 1L3 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W31 |  |  |  |  |  |  | W32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W33 |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y驱动器动力线 | 铜线6mm² | 红 | 1L1 |  |  |  |  | U4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U41 |  |  |  |  |  | U42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U43 |  |  | 5m |
|  | 铜线6mm² | 绿 | 1L2 |  |  |  |  | V4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V41 |  |  |  |  |  | V42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V43 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄 | 1L3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W41 |  |  |  |  |  | W42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W43 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z驱动器动力线 | 铜线8mm² | 红 | 1L1 |  | U5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U51 |  |  |  |  |  |  | U52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U53 |  |  | 5m |
|  | 铜线8mm² | 绿 | 1L2 |  | V5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V51 |  |  |  |  |  |  | V52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V53 |  |  |  |
|  | 铜线8mm² | 黄 | 1L3 |  | W5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W51 |  |  |  |  |  |  | W52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W53 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B驱动器动力线 | 铜线6mm² | 红 | 1L1 |  |  | U6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U61 |  |  |  |  |  |  |  | U62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U63 |  |  | 5m |
|  | 铜线6mm² | 绿 | 1L2 |  |  | V6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V61 |  |  |  |  |  |  |  | V62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V63 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄 | 1L3 |  |  | W6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W61 |  |  |  |  |  |  |  | W62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W63 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W驱动器动力线 | 铜线6mm² | 红 | 1L1 |  |  | U7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U71 |  |  |  |  |  |  |  | U72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U73 |  |  | 5m |
|  | 铜线6mm² | 绿 | 1L2 |  |  | V7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V71 |  |  |  |  |  |  |  | V72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V73 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄 | 1L3 |  |  | W7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W71 |  |  |  |  |  |  |  | W72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W73 |  |  |  |
|  | 铜线6mm² | 黄绿 | PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1、G2、G3开关电源输入线 | 铜线2mm² | 黑 | 1L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m |
|  | 铜线2mm² | 白 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1、G2、G3开关电源输出线 | 铜线1mm² | 红 | L1+ |  |  |  |  |  |  |  |  | L2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM1- |  |  |  |  |  |  |  |  | COM2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COM3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器输入线 | 铜线2mm² | 黑 | 1L2 |  |  |  |  |  |  |  |  | L102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m |
|  | 铜线2mm² | 白 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器输出线 | 铜线1mm² | 黑 | L201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNC电源线 | 铜线1mm² | 黑 | 1L2 |  |  |  | L106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L107 |  |  |  |  |  | L108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电柜风机 | 铜线1mm² | 黑 | 1L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1m |
| 电柜照明 | 铜线1mm² | 黑 | 1L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y电机抱闸控制 | 铜线1mm² | 红 | L1+ |  |  |  |  |  |  | L11+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L3+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L31+ |  |  |  |  | 4m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COM3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动电阻 | 铜线6mm² | 红 | BRX1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BRZ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线6mm² | 绿 | BRX2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BRZ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触器控制 | 铜线1mm² | 黑 | L2011 |  |  |  | 23-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102-126 |  |  |  |  |  |  |  | 19-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | L1 | 20m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却风机控制 | 铜线1mm² | 黑 | L103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机床照明 | 铜线1mm² | 黑 | L202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线1mm² | 白 | N202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁阀/离合器控制 | 铜线1mm² | 红 | L2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201-211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC输入信号 | 铜线0.75mm² | 红 | +24V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |
|  | 铜线0.75mm² | 蓝 | I0-I35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLC输出信号 | 铜线0.75mm² | 红 | O0-O34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m |
|  | 铜线0.75mm² | 蓝 | 0V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/O板、RIO电源 | 铜线1mm² | 红 | L2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNC电源控制 | 铜线1mm² | 红 | L2+ |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 5m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HK电源 | 铜线1mm² | 红 | L4+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L41+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线1mm² | 蓝 | COM4- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压表/指示 | 铜线1mm² | 黑 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |
|  | 铜线1mm² | 黑 | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流表 | 铜线1mm² | 黑 | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  | 6m |
|  | 铜线1mm² | 黑 | B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |