1. 不允许布胶分离

重点要求：

布基与胶层结合牢固

胶带对粘后撕开，不应出现布基与胶层分离

需要电晕处理或底涂处理

要求厂家提供对粘撕拉测试视频或样品测试

2. 粘性稳定

要求：

贴在干净、干燥、平整地面后不容易翘边

能承受日常踩踏

室内外均可使用

雨后不应大面积脱落或翘边

3. 残胶可控

要求：

临时使用约30天后，撕除时尽量少残胶

不希望出现大面积残胶、胶层转移、撕除困难

适合体育馆、车道、水泥地等场景

对木地板、油漆地面、精装地面需建议先小面积测试

4. 胶带表面要求

表面尽量平整

颜色鲜明

不要过度粗糙

边缘分切整齐

不易起毛边

五、需要厂家提供的信息

报价时请务必提供以下参数：

单卷报价：1000卷数量，含税/不含税分别报价

180μm是胶厚还是总厚，请明确说明

总厚度是多少

胶水克重是多少 g/㎡

布基克重是多少 g/㎡

电晕后达因值是多少

180°剥离力是多少 N/25mm

初粘力/持粘力测试数据

是否有对粘撕拉不分离测试

是否做过雨水、低温、高温暴晒测试

是否做过7天/15天/30天移除残胶测试

交货周期

是否支持寄样

是否支持后续定制包装、标签、英文包装

六、样品测试要求

下单前需要先寄样测试，测试项目包括：

胶带两面对粘，放置24小时后撕开，观察是否布胶分离

贴在水泥地、沥青地、木地板、运动地板上测试粘性

7天、15天、30天撕除，观察残胶情况

雨水淋湿后观察是否翘边

低温环境下施工测试

高温暴晒后撕除测试

多人踩踏后观察是否移位、卷边、脱落

七、报价要求

请厂家按照以下方式报价：

方案一：标准版

40目布基

热熔橡胶胶

电晕处理

5cm × 80m

胶厚180μm

黄色

1000卷

方案二：低残胶优化版

在标准版基础上优化残胶表现

适合临时球场标线

30天内移除残胶可控

方案三：增强粘性版

适合室外水泥地、车道、粗糙地面

抗雨水、抗踩踏、抗翘边更强

请分别报价，并说明每个方案的优缺点。

希望寻找有以下能力的厂家：

有布基胶带生产经验

有热熔橡胶胶涂布经验

能做电晕/底涂处理

能控制布胶分离问题

能配合做样品测试

能长期稳定供货

后续可支持出口包装定制