自动撕标签机使用要求
技术要求：
1. 基本用途：用于标签的自动剥离，剥离的标签被取用后，自动剥离下一张标签，提高工人取用标签效率。

2. 核心工作原理：传感器检测到标签，控制牵引电机停止；当标签被取走，检测不到标签，控制牵引电机转动，直到下一张标签被剥离到预定位置后停止，如此循环；
3. 适用标签：不干胶标签，易碎贴纸。

4. 操作过程：工人取标签—>下一张标签自动剥离到预定位置（设备自动实现）。

5. 适用标签长度：6mm～120mm，适用标签宽度（底纸宽度/mm）：130mm

6.  适用标卷外径（mm）：φ50mm-240mm，适用标卷内径（mm）：φ20mm-70mm

7.  出标速度（m/min）：5.5～12m/min

8.  重量（kg）：约12kg

9.  频率（HZ）：50HZ

10. 电压（V）：220V 

11. 功率（W）：15W

12. 设备外形尺寸（mm）、（长×宽×高）：300mm×340mm×340mm (不大于该尺寸) 

操作要求：
1.标签剥离顺畅，被剥离的标签平整、不起皱，工人取标便捷；

2. 牵引力强，支持大标签的剥离，可一次性剥离一排和多排标签；

3. 速度无级可调，灵活适应个人工作习惯；可顺利剥离手工操作难剥开的标签；

4. 应用灵活，具有标签计数功能，出标长度任意可调功能，出标快慢可调功能，方便生产应用；

5. 坚固耐用，采用不锈钢和高级铝合金制作，底盘重，震动轻微，故障率低，寿命长；

