仪器设备(标准物质)配置一览表

第20页  共24页

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 仪器设备名称、 型号/规格 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 测量范围 | 准确度等级/ 不确定度 |  |
| 十三 | 工程 测量 | 3 | 建筑物纵横轴线 | OTS612全站仪 | 200m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | J2-JC激光经纬仪 | 200m | DJ2级 |  |
|  |  | 4 | 建筑物断面几何尺寸 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0~1m | ±0.20mm |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  |  |  | RAMAC/GPR CUII地质雷达 | 重复频率：100-1000kHz 采样频率：0.4～100GHz | 信号稳定性：＜100ps |  |
|  |  | 5 | 结构构件几何尺寸 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0~1m | ±0.20mm |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  | 6 | 长度 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  | 7 | 宽度 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |

仪器设备(标准物质)配置一览表

第21页  共24页

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 仪器设备名称、 型号/规格 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 测量范围 | 准确度等级/ 不确定度 |  |
| 十三 | 工程 测量 | 8 | 厚度 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  | 9 | 深度 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  | 10 | 高度 | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  | 11 | 坡度 | NAL132水准仪 | 1m~∞ | DSZ3级 |  |
|  |  |  |  | 徕卡R702全站仪 | 0~∞ | 2mm+2pprn； 角度：2” |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0~5m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | 30m钢卷尺 | 0~30m | II级 |  |
|  |  | 12 | 平整度 | 塞尺 | 150*17 | 0.01 mm |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0~1m | ±0.20mm |  |

仪器设备(标准物质)配置一览表

第22页  共24页

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 仪器设备名称、 型号/规格 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 测量范围 | 准确度等级/ 不确定度 |  |
| 十四 | 工程 监测 | 1 | 水平位移 | OTS612全站仪 | 200m | Ⅱ级 |  |
|  |  |  |  | D3a激光测距仪 | 0.05～100m | 1级 |  |
|  |  |  |  | 活动式测斜仪 | 0~±15° | U=0.6mm(k=2) |  |
|  |  |  |  | 钢尺收敛计 | 0~20m | 0.01mm |  |
|  |  | 2 | 竖向位移 | NAL132水准仪 | 1m~∞ | DSZ3级 |  |
|  |  |  |  | EL201电子水准仪 | 2~∞ | DSZ1级 |  |
|  |  |  |  | CJY-1分层沉降仪 | (0~50)m | ±2mm |  |
|  |  | 3 | 振动频率 | TC-4850爆破测振仪 | 0～10 kHz; 最大输入值10V(35 cm/s) | 记录精度：0.01cm/s; 读数精度：1 ‰ |  |
|  |  | 4 | 振动加速度 | CS-3LAS-0B加速度传感器 | 2~400Hz | 170mV/g±20 |  |
|  |  | 5 | 振动速度 | TCS-B3振动速度传感器 | 5~300Hz | 0.3% |  |
|  |  | 6 | 接缝和裂缝开度 | VW-102A振弦读数仪 | (450~4500)Hz | ±0.01%F.S |  |
|  |  |  |  | NSY9300振弦读数仪 | (300~4000)Hz | U=0.1 Hz (k=2) |  |
|  |  |  |  | 振弦式测缝计 | (0~100)mm | 0.1%F.S |  |
|  |  | 7 | 倾斜 | NSY9400活动式测斜仪 | 0~±15° | U=0.6mm(k=2) |  |
|  |  |  |  | DJZ200激光垂准仪 | 白天≥200mm 夜间≥250mm | U=0.6″(k=2) |  |
|  |  | 8 | 渗流量 | VW-102A振弦读数仪 | (450~4500)Hz | ±0.01%F.S |  |
|  |  |  |  | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |

仪器设备(标准物质)配置一览表

第23页  共24页

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 仪器设备名称、 型号/规格 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 测量范围 | 准确度等级/ 不确定度 |  |
| 十四 | 工程 监测 | 8 | 渗流量 | NKY08-2探测式水位计 | 0-100mm | 0.1mm |  |
|  |  |  |  | 量筒 | (0～1000)ml | B级 |  |
|  |  |  |  | 机械式秒表 | / | ±0.8s |  |
|  |  | 9 | 扬压力 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | GDK振弦式孔隙水压力计 | (0~2.5)MPa | ≤0.2%F.S |  |
|  |  |  |  | SWJ型水位计 | (0～100)cm | ±1cm |  |
|  |  | 10 | 渗流压力 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | GDK振弦式孔隙水压力计 | (0~2.5)MPa | ≤0.2%F.S |  |
|  |  | 10 | 渗流压力 | SWJ型水位计 | (0～100)cm | ±1cm |  |
|  |  | 11 | 孔隙水压力计 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | GDK振弦式孔隙水压力计 | (0~2.5)MPa | ≤0.2%F.S |  |
|  |  |  |  | SWJ型水位计 | (0～100)cm | ±1cm |  |
|  |  | 12 | 温度 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | 热敏电阻温度计 | -30~70℃ | ±0.3℃ |  |

仪器设备(标准物质)配置一览表

第24页  共24页

| 序号 | 检测产品/类 别 | 检测项目/参数 |  | 仪器设备名称、 型号/规格 | 技术指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 测量范围 | 准确度等级/ 不确定度 |  |
| 十四 | 工程 监测 | 13 | 应力 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | 振弦式钢筋计 | 拉（0-200）kN 压（0-300）kN | ≤0.25 |  |
|  |  | 14 | 应变 | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |
|  |  |  |  | 振弦式应变计 | 拉/压 (με) ±2000 | ≤0.15%F.S |  |
|  |  | 15 | 地下水位 | SWJ型水位计 | (0～50)m | 1mm |  |
|  |  | 16 | 土压力 | GJ型振弦式土压力计 | (0.1~3)MPa | ≤0.2%F.S |  |
|  |  |  |  | VW-102A振弦读数仪 | (450~4500)Hz | ±0.01%F.S |  |
|  |  |  |  | NSY9300振弦频率仪 | (500~6000)Hz | 1000Hz时 Urel=1×10-5(k=2) |  |