★1、符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械 频振式杀虫灯标准，(必须提供符合GB/T 24689.2-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的2013年或2013年后检验报告)；★2、灯管标定功率：15W，整灯功率：≤35W；频振灯管T8或T9，长度420＋２－１㎜；3、绝缘电阻：≥2.5MΩ；4、工作电压：DC12V；蓄电池：DC12V/24Ah免维护；5、灯体高度：2200㎜；6、太阳能电池组件材质：单晶硅，太阳能电池板功率:≥40Wp；★7、诱集害虫撞击面积：≥0.15㎡；8、灯管启动时间：≤5s；

9、电网电压：2300V±115V；10、绝缘柱：瞬间耐高温，耐腐蚀、耐高压性能，雨天高压电网连续放电30min,绝缘柱无炭化现象；11、雨天自动保护：当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作；12、单灯控制半径：农田区不小于120m，果园不小于80m；

★13、高压电网采用耐弧镀膜材料，直径0.6mm，双阳螺旋绕制，中间无接头；14、工作时不得有电弧现象；15、高压电网保护措施：安全电流≤10 mA；16、根据白天黑夜智能控制充放电及开关灯

★17、非生产厂家报价时必须提供生产厂家的质量保证承诺函原件。★18、产品为成熟产品，必须提供广西区农业厅应用证明；

★17、非生产厂家报价时必须提供生产厂家的质量保证承诺函原件。★18、产品为成熟产品，必须提供广西区农业厅应用证明；