附件2：采购物料清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘土耐火砖 | 230*114*65/材质：N-1/T-3 | M3 | 101 |  |

注： 1：技术要求

1.1粘土耐火砖技术要求：

| 粘土耐火砖 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定型耐火材料 |  |  |
| 耐材编号 特性值 |  |  |
| 参考牌号 |  | N-1 |
|  |  | 粘土耐火砖 |
| 耐火度(℃) |  | ≥1760 |
| 0.2Mpa荷重软化开始温度 |  | ≥1400 |
| 长期使用温度(℃) |  | 1400 |
| 体积密度（g/cm3) 110°Cx24h |  | 2.1±0.15 |
| 耐压强度(MPa) 110°Cx24h |  | ≥30 |
| 抗折强度(Mpa) | 常温 |  |
|  | 烧后 |  |
| 显气孔率（%） |  | ≤22 |
| 导热系数（w/mk） 平均350℃ |  |  |
| 重烧线变化（%） |  | [-0.4，0.1] |
|  |  | 1400℃*2h |
| 化学成分（%） | Al2O3 | ≥42 |
|  | SiO2 |  |
|  | Fe2O3 |  |

1.2、粘土耐火砖必须满足以上的技术要求；验收合格后、二个后付6个月商业承兑汇票。

1.3、使用寿命达18个月以上。

1.4、使用期间因质量等问题引发安全事故的不予付款，并按损失要求供应商赔偿。

1.5、必须有质量证明和产品说明书.

1.6、施工期间供应商必须派技术人员指导.

2包装要求：

2.1包装应具有良好的防雨防潮功能，确保运输过程及仓储备用期间不受潮结块，装卸方便，粘土耐火砖在运输途中损坏由供方负责。

2.2包装袋外需明显标识有生产日期、生产批次、保质期、生产厂家、名称否则按不合格产品拒绝收货。