国环高新太阳能路灯基本要求如下：

数量30盏；高8m；功率2*40w；按每天亮灯10小时(功率可调、可时控)，3-5个阴雨天进行配置；

| 名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 灯杆 | 灯杆高度8m，实际厚度为3.25mm以上，灯杆为整体热镀锌喷塑防腐处理， 为锥形杆，上口径为φ75，下口径为φ175。 |
| 灯头 | 自报品牌，LED灯头，2*40W，防护等级IP66，灯头外壳材质型铝 |
| 太阳能板 | 单晶硅，150W*2以上，自报品牌型号 |
| 电池 | 胶体蓄电池，120AH*2，自报品牌型号 |
| 控制器 | 具备自动控制功能，防过充、过放，具有功率可调、光控、时控等功能。 |
| 地埋箱 | 自报材质、规格型号、品牌等 |
| 预埋件 | 螺栓热镀锌材质，含地笼等附件 |
| 电 线 | 自报规格型号、品牌 |

报价需含税(普通)、含运费、安装费