### 电话交换机

主要技术规格及要求：

| 1 | 容量要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 总容量：外线+模拟共1024路，数字中继数：≥32个E1，SIP分机数：≥512 |
| 1.2 | 环路中继容量：≥1024路 |
| 1.3 | 分机容量：≥1024路 |
| 1.4 | 数字中继：≥32E1 |
| 1.5 | 专用话机容量：≥1024路 |
| 2 | 单框配置 |
| 2.1 | 单框总容量：外线+模拟≥256路，数字中继≥8个E1 |
| 2.2 | 单框环路中继容量：≥256路 |
| 2.3 | 单框分机容量：≥256路 |
| 2.4 | 单框数字中继：≥8E1 |
| 2.5 | 单框专用话机容量：≥256路 |
| 2.6 | 机框数：≥4 |
| 2.7 | 分机等级线限拨：2种模式（内部等级和外线等级），各10等级 |
| 2.8 | 系统功能：≥100项功能，可灵活配置组合 |
| 2.9 | 维护台和计费：中文WINDOWS，图形和命令行模式，多级密码管理 |
| 2.10 | 外围功能接口：广播接口、串口、网口、PMS接口、语音信箱接口、外部音乐源、电池充电口 |
| 2.11 | 管理接口：10/100M以太网 |
| 3 | 接口和协议 |
| 3.1 | 分机：模拟分机、专用数字话机、SIP分机、多媒体话务台、调度台 |
| 3.2 | 模拟中继：环路中继、EM中继、E1中继、SIP中继、GSM中继、磁石中继 |
| 3.3 | 数字中继：NO.1、NO.7、PRI、R2、数字E/M、QSIG |
| 3.4 | 无线中继：GSM、SIP（WIFI） |
| 3.5 | 其他接口：数字功能话机接口、多媒体话务台接口、调度台接口 |
| 4 | 指标 |
| 4.1 | 电源（单框）：AC：176~264V 50-60HZ DC：-48V （+12.5%~ -12.5%） |
| 4.2 | 功耗（w）：≤375/单框 |
| 4.3 | 重量（kg）：≤15/单框 |
| 4.4 | 交叉网络：1024×1024 |
| 4.5 | 话单存储：≥200000条；停电不丢失 |
| 4.6 | 用户线供电电压：-48V直流 |
| 4.7 | 用户线传输长度：2芯线缆 24AWG ≥5km |
| 4.8 | 防雷措施：符合安规ConformtoEN60950-1:2001 ITUK21 ，用户端口电力线（AC：220V）搭接保护，用户端口累计保护：1500V |

1.   配置要求

1.1.  机柜1个

1.2.  主机箱（含CUP板、电源板、交换板）1套

1.3.  副机箱（含电源板、总线接口板）3套

1.4.  16路模拟用户板50个

1.5.  16路普通模拟中继板1个

1.6.  8路数字用户板1个

1.7.  24键数字功能话机2个

1.8.  安装用的辅料1批