温州联奥钣喷车间项目维修改造工程

施工方案

- 工程施工概况：

- 拆除储藏间墙柱83.2㎡

B、砌新墙 合计：26.72m³/133.6㎡

C、拆除的储藏间内的2层楼阁式货架拆卸、搬运、重新安装、1个卷门拆卸，安装到新位置

E、油漆间地面铺设瓷砖：36㎡，墙面刷灰或者白漆：156㎡

F、卫生间用水泥整平:8.13㎡。

G、修补车间三楼地坪漆，零散分布:10个㎡。

H、填平2个中涂工位底部蓄水漕11.36m³。

- 施工工艺流程

1.现场做好分割及引导围挡、安全文明保护措施，确保正常经营，避免堵车及确保车辆及人员进出方便。

- 2.拆除墙柱，(8米+8米）长*5.2米高=41.6㎡，合计拆除83.2㎡或83.2㎡*0.2米厚=16.64m³

3.砌墙1：长（6+8）米*5.2米高*0.2宽=14.56m³；

砌墙2：长（9+5）米*5.2米高*0.2米宽=14.56m³；减去中间门的面积4米长*3米高=12㎡/2.4m³，合计为12.16m³。

材料为青砖，中间要做粱，梁厚200MM、高250MM，4根主筋，用国标12#钢筋；箍筋间距200MM，材质用国标6#钢筋，C25混凝土浇梁。合计：26.72m³或133.6㎡

4.储藏间内的2层楼阁式货架拆卸、搬运、重新安装（货架：8米长、8米宽、4.5米高）。

5. 1樘卷门拆卸，安装到新位置（卷门：宽4米、高3米）

6. 油漆间地面铺设瓷砖：长6米*宽6米=36㎡，墙面刷灰或者白漆：长6米*5.2米高*5个面=156㎡

7. 卫生间拆除2个小便池、1个洗水台、1个大便池，用5CM的细石混凝土找平，找平面积2.4㎡	，卫生间其他地面不动

8. 修补车间三楼环氧树脂地坪漆，零散分布，约10个㎡。

9.填平2个中涂工位底部蓄水漕：6米长*4米宽*0.25深=4.35m³/个，2个风机底部蓄水漕：1米宽*2.3米长*0.25深=1.33m³/个（用储藏间拆除的墙砖来填平）。合计需填平(4.35m³+1.33m³）*2=11.36m³。填平材料用施工段1拆卸下来的青砖，铺设钢筋网（单层双向），用国标6#的钢筋，间距200MM，再用10CM厚C20混凝土找平。

10.卫生清理

四、施工过程中的质量控制

施工过程中的质量控制是整个施工阶段现场施工质量控制的中心环节。在施工前，按工程项目的分部分项工程，确定每一道工序的质量管理点，列出容易产生的质量问题，并制定质量保证措施，落实责任人员

五、安全文明施工管理

为规范施工现场管理，树立良好形象，特制定文明施工管理系列

1、必须坚持预防为主与综合管理的原则，搞好安全生产管理，防患于未然。

2、以我为主的原则，对现场的安全管理应强调从我做起，自我控制，努力发现并消除不安全因素，确保安全生产的实现。

3、加强安全生产检查。通过检查发现不安全因素，采取措施消除隐患，预防事故发生。

4、施工现场应严格劳动纪律，遵守操作与安全规程，施工现场物料堆放有序便于操作，严格遵守国家有关环保的法律规定，优化施工现场的容貌。

5、现场施工作业人员需做到真诚热情，谦虚服务的工作意识，处理各工组及甲方的关系，项目工长对所属的施工作业人员须定期进行施工质量及服务理念的培训学习，提高施工队伍的整体素质，处理好由于施工带来的扰民问题，及周围的住户群众关系，确立4S店正常营业，树立良好的公司品牌形象。