中乒丰田室外路面砖更换方案及做法

概况：中乒丰田旧店升级改造工程已结束，外墙、室内等都已全部改造完成，现只有院内地砖仍然使用原先建店时的老旧地砖，目前已破损严重，地面凹凸不平，严重影响新车行驶及停放。。

方案：现隔壁中乒荣达店闭店，他店院内地砖使用年限较短，较新且完好，面临拆除，为了提升我店面整体形象，经我店和基建部沟通，建议将荣达店院内拆除的地面砖合理充分利用。现我店需更换地砖面积约为1196平方米，荣达店可拆除地砖面积约为1050平方米。

做法：

1.丰田店室外地面砖和10cm厚基层进行破坏性拆除1196平方米，将垃圾外运及处理，重新进行基层整体铺设10cm厚的3:1的粗砂水泥干拌灰（含找平、找坡），上铺路面砖；

2、对隔壁荣达店室外地面进行1050平方米保护性拆除，运输至我丰田店，重新铺设、安装路面砖。

3、目前冬季天气寒冷潮湿，地面底层均已结冰，从而加大了对荣达店室外地面保护性拆除的难度，而且施工过程中不可避免的会发生地砖破损现象。预计全部拆除完毕，不能够满足我丰田店室外地面面积需求量,损坏部分按20%考虑(一次性包干价，事后不作调整）。

天津中乒丰田