| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手铐 | 200副 | 说明：手铐由外筒、球头、连接轴、连接扣、O形圈、锁筒、夹板，扇齿等主要零部件组成,采用链式连接用于束缚手腕的的环形金属械具。 技术参数： 1、主要材料：外筒采用Q195直缝电焊钢管；球头、连接轴、连接扣、O行圈采用Q235冷拉圆钢丝；锁筒采用10冷拉圆钢；夹板采用65Mn冷轧钢板；扇齿采用ZG45熔模铸件； 2、外观：颜色为银白色金属光泽；金属手铐表面光亮、色泽均匀，无脱壳、起泡等缺陷，各连接部位应光滑整齐；每支铐体上的硬印不超过4处，每处面积不大于3㎜2且不得集中在同一表面,左右铐体形状一致，无明显弯曲变形；扇齿齿形应完整，边角圆滑整齐，每只扇齿上的硬印不超过2处，每处面积不大于3㎜2，且不得集中在同一表面。 3、重量：手铐（不带钥匙和包装）重量约380g。 4、灵活性、安全性：锁闭时应灵活、轻松，方便上铐，钥匙应能自然插入金属手铐的锁芯，且旋转灵活，无阻滞现象；金属手铐在反锁定位状态时，扇齿不能转动；锁闭时，防拨净工作时间大于2min。产品锁闭时，从2m高处跌落至水泥地面后，能正常开启、锁闭和反锁定位。 5、工作次数大于6000次循环。 6、金属手铐能承受纵向和横向静拉力2200N，明装铆钉能承受静压力不小于2940N。 7、耐腐蚀性等级为8级，喷雾周期约为12h.。 8、每副手铐提供240万以上的保险，在相应文件中提供保险公司证明凭证并加盖供应商公章，在响应文件中提供相关购买保险证明复印件并加盖供应商公章。 执行标准：《GA172-2014 金属手铐》 |
| 2 | 警用强光手电 | 200个 | 尺寸：总长度：约150mm 握柄直径：约Ф26.5mm 头盖外径：约Ф35.0mm 重量：（含重量50克±2克，约2400mah的锂电池）：约208g ； 外观：黑底白字，洁净无变形，无毛刺；表面文字清晰完整位置准确。主体表面经硬质阳极氧化处理； 结构：强光手电为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（包括开关充电组件）、电池（直径：18.2mm±0.5mm、长度：69mm±2mm；正负极位于电池两端且具有极性标识）、尾盖及挂绳六部分组成。 开关模式：在强光、弱光、强光爆闪模式下转换，在任何模式下均可直接关闭手电； 照度检验：强光模式据光源约5m处中心光斑初始照度为约2231x，弱光模式据光源约5m处中心光斑初始照度为约2201x； 强光爆闪频率：约8.9Hz 光束角：约4°，光强分布以手电光轴呈旋转对称分布。 防水性能：常温条件下，手电在强光状态下置于水深约0.5米处1小时后不影响使用。 电池保护功能：锂离子可充电电池应具有过充保护功能，充电截止电压为4.2V±0.15V。 执行标准：《GA 883-2010 公安单警装备 警用强光手电》 |
| 3 | 警用水壶（保温） | 200只 | 说明：采用扁形真空结构；使用不锈钢材料制成，其抗压和保温性能高，容积约500毫升。 技术参数： 1、体积小、重量轻、容量大,采用无尾高真空焊接流水线生产技术，真空寿命可保持8年以上； 2、在常温环境下（20℃左右），注入95℃以上的水500毫升8小时后保温性能达60℃以上,24小时后达40℃以上； 3、使用不锈钢材料制成，容积500毫升； 4、警用水壶的壶口圆弧处理，口感安全舒适，克服锐边不安全隐患； 5、壶体采用超轻弹性设计，按压碰撞壶身后可迅速恢复原形，方便携带，避免因不小心碰撞壶身而变形； 6、壶身激光雕刻警号，不易混淆； 7、警用水壶的内胆采用亮光效果； 8、壶体基材全部采用优质SUS304不锈钢； 执行标准：《GA887-2010公安单警装备—警用水壶》 |
| 4 | 防割手套 | 200对 | 说明：产品防切割性能、富有弹性、穿戴适应性好、易于关节弯曲、透气性好、脱戴方便。 技术参数： 1、材料：主要材料有金属不锈钢丝芯丝、超高分子量聚乙烯纤维、涤纶低弹丝、天然乳胶橡皮筋和涤纶水洗布。防割手套原材料无毒，对人体无自然伤害。外观应无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍缺陷和无金属断丝，标志文字清晰完整，位置准确。 2、防割性能：产品在环境温度-20℃～+55℃条件下，防割性能即耐切割系数I不小于2.5，能有效抵御各种刀具对手部的割、划； 3、款式和颜色：产品（不含包装）重量不大于100g；颜色为白色； 4、标志和代号：每付产品标注产品规格及唯一编号（两只手套编号应相同）。字体为黑色，字高约3.5㎜，产品编号标志缝合在防割手套靠拇指一侧合逢处，产品规格标志缝合在产品统口边缘。 执行标准：《GA614-2006 警用防割手套》 |
| 5 | 防刺服（非金属） | 48件 | 1、材质：7层超高分子量聚乙烯纤维防刺毡+1层超高分子量聚乙烯纤维浸胶片+7层超高分子量聚乙烯纤维防刺毡； 2、防护面积：≥0.3平方米； 3、防刺力：≥24J； 4、重量：≤3Kg 5、使用环境温度：-20℃～+55℃ ； 6、概述：FCF-03型防刺服是针对目前国内铝合金防刺性能不高而进行改进设计。具有结构新颖，防刺性能好，穿着平整合适，易于穿脱，穿着后跑、跪、跳、蹲、踢、打、俯仰、转体灵活，防护面积大小等优点。其内胆依照仿生学原理，采用超高分子量聚乙烯纤维无纺布，内外夹层由柔软海绵制造，穿着舒适。 |
| 6 | 警用多功能腰带（尼龙） | 200条 | 说明：警用多功能腰带采用白色优质尼龙材料，使用方便,布局合理,使出警时间大为缩短,对歹徒起到震慑作用.可配置手铐、对讲机、强光手电、警用工作包、警用水壶、警棍、催泪喷射器、警用制式刀具等装备. 1、可配套装具:①手铐套②对讲机③强光手电套④警用工作包⑤警用水壶⑥警棍套⑦手枪套⑧催泪喷射器套 2、主腰带使用金属挂扣、开启方便、扣紧有力，主腰带将箍松开即可调节长度。 3、斜挂带也可任意调节长度。 4、重量：＜1.8公斤 5、斜挂带卡扣对接力≥500牛；横腰带拉伸强力(N)≥30000；卡扣对接强力（N）≥500；开口缝合力（N）≥300；盖扣合力（N）≥25；钎子插拔次数5000次；色牢度≥3—4；钎子耐盐雾：48h后，无棕色腐蚀物 执行标准：《GA 890-2010 公安单警装备 警用多功能尼龙腰带》 |
| 7 | 急救包 | 200只 | 1、急救包由包体、内装药品和器械组成。 2、包体采用移膜皮革制成。 3、包内装有硝酸甘油片、云南白药创口贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫救急绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针等药品与器械。 警用急救包是对公安人员在处理突发事件时，警员或群众一旦受伤能及时对伤员实施紧急止血、包扎等所采取的一种急救措施； 执行标准《公安单警装备—警用急救包制造与验收规范》 |
| 8 | 新型伸缩警棍 | 200根 | 1.结构：使用三节壁厚均为约2.0mm厚无缝钢管（45#）制成，主要由端座、橡胶握把、后节、中节、前节及旋转卡位装置组成。橡胶握把与后节的连接处有一套活动的护手卡盘。 2.外观：产品外观圆滑，无弯曲、划痕、毛刺及其他缺陷。 3.尺寸：伸缩警棍收缩时长度约为260mm；展开长度约为600mm； 4.耐用性能：产品自然下垂时，不会自动展开；当加力拉伸充分展开后，既不脱节，又不会自动缩回；收缩时无需撞击硬物收回；产品能稳定重复循环使用1000次以上；耐腐蚀性检验：8级。 5.拉伸强度：经约1000N的静拉力，警棍不会出现脱节、断裂现象。 6.变形量：挂重约10KG，变形≦1.5mm 7.使用寿命：抗打击次数大于1000次。试验后伸缩性能不变。最细部分变形量△L≦3.2mm。 8.护手卡盘尺寸：外径90mm，总厚度：28mm，旋转90度成十字型以保护持棍人的手，也可360度旋转。 9.手柄尺寸：长约为46mm，手持部分使用橡胶套，用于防滑，胶套上“伸缩警棍”及“警察”、“POLICE”中英文字样； 10.包装皮套尺寸：总长约322mm，宽约48.5mm，高约36mm； 11.包装盒尺寸：长约321mm，高约57mm，宽约143mm。 执行标准《GA/T429-2003伸缩警棍》 每根新型伸缩警棍需购买1年保险，每次事故赔偿限额不小于150万（含150万），在响应文件中提供相关购买保险证明复印件并加盖供应商公章。 在响应文件中提供新型伸缩警棍被列入公安部警用装备列装产品的证明文件复印件加盖生产厂家公章。 |
| 9 | 可重复灌装催泪喷射器 | 200个 | 产品主要功能及特点： 通过更换喷射器罐体中装填催泪剂的囊袋，经充气加压实现催泪喷射器的重复使用。与单警装备警用催泪喷射器相比，在重量不增加的情况下，喷射时间约8秒；喷射距离约7米，使用完后，可使用电动充气泵添加气压，实现重复灌装使用。 1、执行标准：《公安单警装备－警用催泪喷射器制造与验收规范》。 2、罐体尺寸：满足GB 13042-1998中圆肩型铝罐（A）的要求，高度为149mm±1mm，罐体外径为35mm±0.2mm。 3、气密性：内压为0.85±0.05Mpa，灌液量为50ml±2ml。 4、喷射情况：喷射距离≥5m，有效喷射时间≥4s，催泪剂OC含量：1-2%。 5、保险盖与保护帽：装配平滑、复位顺畅；保护帽与罐体应结合紧密；喷嘴与阀体系统应配合良好，按钮开关松紧适度，有足够回复力。 6、有效期：3年内在-30℃～+55℃范围内应表面无剥、落，不解体、不泄漏、不爆裂，能正常喷射。 7、标识：产品正面印刷“警徽”图样和“警察、POLICE、催泪喷射器”字样。 8、可重复灌装催泪喷射器购买1年保险，每次事故赔偿限额为人民币150万元或以上，在响应文件中提供相关购买保险证明复印件并加盖供应商公章。 |
| 10 | 盾牌 | 20个 | 1、材质采用优质PC聚碳酸脂材料制成，透明度高、重量轻、 阻燃效果强、 耐敲打。 2、标志：防暴盾牌正面水平居中位置有“警察”和“POLICE”字样。 3、规格：长宽约50cm×90cm 厚度：约3.5mm 4、耐冲击强度：147J动能冲击符合标准； 5、耐穿刺性能：GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准； 6、握把连接强度：≥500N； 7、握把：防暴盾牌的握把便于握持、手感舒适，无毛刺、尖角等缺陷。 8、臂带连接强度：≥500N； 9、产品质量：约2.52KG； 10、透光率：约89.4%； 11、主要用途：用于警务人员防护、抵御伤害性打击的板式装置。 16、每件防刺服提供240万以上的保险出具保险公司证明凭证，在响应文件中提供相关购买保险证明复印件并加盖供应商公章。 |
| 11 | 钢叉 | 20个 | 1、结构：由弧形叉头和可拆接的两节叉柄组成。 2、杆体材质：叉体为不锈钢，叉柄为高强度ABS 3、尺寸：伸展长度：≥2m；收缩长度：≤1.35m； 前管直径28mm；后杆直径35mm；叉头两顶端的距离为41cm 4、重量：≤1.5kg 5、叉杆轴向承受的静拉力：约600N 6、叉杆中点抗弯能力：约600N 执行标准：《Q/AH01-2013便携式防暴钢叉》 |
| 12 | 反光衣 |  | 一、功能特点： 肩部采用镂空方式，可全露警衔。腰围采用松紧带和尼龙搭扣移动调节，最大调节总量为20公分。松紧带本身的伸缩，保证不同腰围尺寸者和夏、冬季的使用。反光背心根据套装式结构原理，在前襟缝制开口拉链，保证穿着后的贴身和整齐。采用玻璃微珠反光材料，易折叠保管，冬季不会脆裂。 二、技术参数： 颜色; 黄色涤纶网眼布，局部加缝黄色针织布. 规格; S号：165cm～170cm M号：171cm～175cm L号：176cm～180cm XL号：181cm～190cm. 材质; 整体采用黄色涤纶网眼布，局部加缝黄色针织布，采用3M玻璃微珠反光膜，白色涤纶包边条，白色树脂5号开口拉链。. 衣服结构; 正面中文“警察”反光字+横式反光带，背面英文“POLICE”发光字+斜、横反光带，前襟开口拉链，腰围两侧松紧带尼龙搭扣移位调节，最大调节幅度尺寸10cm×2，肩部镂空，可以把警衔全露出来。. |